Министерство образования Белгородской области

Областное государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«Губкинский горно-политехнический колледж»

Комплект

контрольно-оценочных оценочных средств

по учебной дисциплине

«Охрана труда и бережливое производство»

для специальности среднего профессионального образования

22.02.09 «Металлургия черных металлов»

Губкин, 2026г

Составитель:

Новикова Л. А.,  преподаватель охраны труда

1. Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Охрана труда и бережливое производство»

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

КОС разработаны на основании положений:

основной профессиональной образовательной программы по всем специальностям

программы учебной дисциплины «Охрана труда и бережливое производство»

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)

У 1.Оценивать состояние охраны труда на производственном объекте. Пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты.

У 2.Применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в производственных помещениях.

У3.Определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности

У4. Использовать противопожарную технику. Соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

З 1.Законодательство в области охраны труда. Виды и правила проведения инструктажей по охране труда.

З 2.Возможные опасные и вредные факторы и средства защиты. Действие токсичных веществ на организм человека. Правила безопасной эксплуатации электроустановок

З 3.Нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, проф.санитарии и пожарной безопасности. Меры предупреждения пожаров и взрывов. Основные причины возникновения пожаров и взрывов

З 4.Общие требования безопасности на территории предприятия и производственных помещениях

З 5.Особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве. Права и обязанности работников в области охраны труда

З 6.Правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия производственной санитарии

З 7.Предельно-допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты. Основные источники воздействия на окружающую среду

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

| Наименование элемента умений или знаний | Виды аттестации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| У 1. Оценивать состояние охраны труда на производственном объекте. Пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты. Применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в производственных помещениях. | Оценка устного ответа. Оценка выполнения самостоятельной работы. | аттестация в форме промежуточного экзамена |
| У 2.Определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности. Использовать противопожарную технику. Соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. | Оценка устного ответа. Оценка выполнения самостоятельной работы. Оценка деятельности во время практического занятия |  |
| З 1. Законодательство в области охраны труда. Виды и правила проведения инструктажей по охране труда. Возможные опасные и вредные факторы и средства защиты. Действие токсичных веществ на организм человека. Правила безопасной эксплуатации электроустановок | Оценка устного ответа. Оценка тестовых заданий. Оценка деятельности во время практического занятия |  |
| З 2.Нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, проф.санитарии и пожарной безопасности. Меры предупреждения пожаров и взрывов. Основные причины возникновения пожаров и взрывов. | Оценка устного ответа. Оценка тестовых заданий. Оценка деятельности во время практического занятия |  |
| З 3.Особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве. Права и обязанности работников в области охраны труда. Общие требования безопасности на территории предприятия и производственных помещениях | Оценка устного ответа. Оценка тестовых заданий. Оценка деятельности во время практического занятия | аттестация в форме промежуточного экзамена |
| З 4.Правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия производственной санитарии | Оценка устного ответа. Оценка тестовых заданий. |  |
| З 5.Предельно-допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты. Основные источники воздействия на окружающую среду | Оценка устного ответа. Оценка тестовых заданий. |  |

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений.

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип контрольного задания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У1 | У2 | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 |
| Тема 1.1. Основные положения законодательства об охране труда | УТ СР ОП | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СРТ | УТ СРТ |
| Тема 1.2.Управление охраной труда в организации | УТ СР ОП | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ОП | УТ СР ОП |
| Тема 2.1.Потенциально опасные и вредные производственные факторы | УТ СР ОП | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ОП | УТ СР ОП |
| Тема 2.2.Безопасность производства работ. | УТ СР ОП | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СРТ | УТ Т СР |
| Тема 2.3.Несчастные случаи на производстве, профессиональные заболевания. | УТ СР ОП КП | УТ СР ПР КП | УТ СР ПР КП | УТ СР ПР КП | УТ СР ПР КП | УТ СРТ | УТ СРТ |
| Тема 2.4.Электробезопасность. | УТ СР ОП | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СРТ | УТ СРТ |
| Тема 2.5. Пожарная безопасность. | УТ СР ОП | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ОП ПР | УТ СР ПР | УТ СРТ | УТ СРТ |
| Тема 2.6.Оказание первой помощи пострадавшим | УТ СР ОП | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СРТ | УТ СРТ |

УТ – оценка устного ответа; СР – оценка выполнения самостоятельной работы; ПР – наблюдение и оценка деятельности во время практического занятия; КП – оценка компьютерной презентации; ЗП – оценка подготовки и защиты проекта; ОП – оценка письменных работ; ИП – оценка отчета об инсталляции программ; ЭД – оценка электронного документа; Т – оценка результатов тестирования.

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации

| Содержание учебного материала по программе | Тип контрольного задания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У1 | У2 | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 |
| Тема 1.1. Основные положения законодательства об охране труда | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т |
| Тема 1.2.Управление охраной труда в организации | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т |
| Тема 2.1.Потенциально опасные и вредные производственные факторы | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т |
| Тема 2.2.Безопасность производства работ. | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т |
| Тема 2.3.Несчастные случаи на производстве, профессиональные заболевания. | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т |
| Тема 2.4.Электробезопасность. | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т |
| Тема 2.5. Пожарная безопасность. | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т | К, Т |

6. Структура контрольного задания

Контрольная работа №1 по теме:

«Правовые основы и организационные вопросы охраны труда»

Инструкция по выполнению теста:

В каждом  варианте теста 25 вопросов. Каждый вопрос тестового задания  имеет один верный ответ.

Время, которое отводится на выполнение теста – 45 минут.

Критерии оценивания:

«отлично» - 90 -100% (23-25)правильных ответов,

«хорошо» - 75-89 % (19-22) правильных ответов,

«удовлетворительно» - 60-74% (15-18) правильных ответов,

«неудовлетворительно» - 14 и меньше правильных ответов.

Выберите правильный вариант ответа.

- В обязанности работника в области охраны труда входят: …
а) соблюдение требований охраны труда, прохождение обучения безопасным методам и приемам работ, стажировки, инструктажей, проверки знаний; 
б) правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить предварительные и периодические медосмотры, извещать руководителю о любых чрезвычайных ситуациях, об  ухудшении своего здоровья;
в) оба ответа верны.

2.  Производственный фактор, воздействие которого на человека приводит к    
     ухудшению самочувствия или, при длительном воздействии к заболеваниям –  это …
     а) негативный фактор;

б) опасный производственный фактор;

в) вредный производственный фактор;

3.  К какому виду травм относят нарушение целостности тканей и органов?
     а) химические;
     б) механические;
     в) баротравмы.

4.  Как называют травмы, вызванные быстрым изменением атмосферного  
     воздуха?
     а) баротравмы;
     б) психические;
     в) термические.

5.  Бытовая травма – это …
 а) травма, сочетающая несколько видов травм;
 б) повреждения в организме человека, не связанные с работой;

в) травма, полученная в процессе трудовой деятельности на производстве.

6.  Лечебно – профилактические меры – это …
а) применение технических методов и средств, обеспечивающих безопасность   
     трудовой деятельности;
б) меры направленные на обеспечение санитарии и гигиены;
в) профилактические медицинские осмотры, лечебное и профилактическое питание, 
     витаминизация.

7.СИЗ И СКЗ – это …

а) защита работников от производственных факторов на производстве;

б) система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих   или уменьшающих вероятность воздействия на работников опасных  производственных факторов, в процессе трудовой деятельности;

в) технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнений.

- Какого типа инструктажей не существует? 
а) внепланового;
б) повторного;
в) вторичного.

- Какой инструктаж проводят со вновь принятыми на предприятие, направленными из одного подразделения в другое, командированными?
а) первичный;
б) повторный;
в) внеплановый.

- Какой инструктаж проводят при выполнении опасных работ с оформлением наряда-допуска?
а) плановый;
б) внеплановый;
в) целевой.

- Какой вид ответственности предусматривается за несоблюдение законодательных актов, правил, норм, инструктажей? 
а) дисциплинарная;
б) административная;
в) материальная.

- Какой орган контролирует соблюдение предприятиями мероприятий по безопасному обслуживанию электрических установок?
а) технический надзор профсоюза;
б) Госэнергонадзор;
в) экологический надзор.

- Какой инструктаж знакомит работника с правилами внутреннего распорядка, правилами поведения на предприятии, с опасными и вредными производственными факторами?
а) вводный;
б) первичный;
в) внеплановый.

- Какой вид инструктажа проводится с целью напоминания работникам о требованиях безопасности, проверки знаний рабочих?
а) первичный;
б) повторный;
в) внеплановый.

- Какой вид ответственности предусматривает объявление виновнику выговора, строгого выговора, вплоть до увольнения?
а) административная;
б) экономическая;
в) дисциплинарная.

- В чьи обязанности входит осмотр перед началом работы оборудования, механизмов, инвентаря и устранение выявленных неисправностей? 
а) начальника цеха;
б) главного инженера;
в) бригадира.

- В какой области проводит надзор и контроль Роспотребнадзор? 
а) соблюдение предприятиями санитарно-гигиенических и санитарно-
     противоэпидемиологических правил.

б) устройство и эксплуатацию грузоподъемных механизмов;
в) мероприятия по безопасному обслуживанию электрических и теплоиспользующих  установок;

- Какой срок наказания предусматривается при уголовной ответственности? 
а) до двух лет;
б) до трех лет;
в) до пяти лет.

- Какой вид инструктажа проводят при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования? 
а) плановый;
б) внеплановый;
в) целевой.

- Производственный травматизм и профессиональные заболевания являются показателями …
а) уровня состояния охраны труда на предприятии;
б) уровня техники безопасности на предприятии;
в) уровня производственной санитарии.

- Совокупность производственных травм, получаемых работающими на производстве, называется …
а) производственной санитарией;
б) производственным травматизмом;
в) опасным производственным фактором.

- К какому виду причин производственного травматизма относятся недостатки оборудования машин, механизмов, инструментов и т. д.?
а) к санитарно-гигиеническим;
б) к органолептическим;
в) к техническим.

- К каким повреждениям относятся открытые и закрытые переломы челюсти, вывихи и переломы конечностей и т. д.?
а) к механическим;
б) к статическим;
в) к термическим.

- Какие меры нужно произвести при переломах?
а) наложить холодный компресс;
б) наложить шину;
в) оба ответа верны.

- В какой ситуации пострадавшего человека выводят на свежий воздух?
а) при обморожении;
б) при тепловом ударе;
в) при вывихах.

- К какой классификации причин производственного травматизма можно отнести: загрязнение полов и рабочего места, несоблюдение норм расположения оборудования и т. д.?
а) к организационным причинам;
б) к техническим причинам;
в) к санитарно-гигиеническим.

- В каких случаях пострадавшему делают искусственное дыхание?
а) при ожоге;
б) при прекращении дыхания;
в) при потере сознания.

- Заболевание, вызванное воздействием на работника вредного производственного фактора, называют …
а) производственным травматизмом;
б) несчастным случаем;
в) профессиональным заболеванием.

- Группы опасных и вредных производственных факторов делятся на:
а) физические, токсические, канцерогенные;
б) физические, химические, биологические, психофизиологические;
в) психофизиологические, нервно-психические, эмоциональные, статические.

- К механическим повреждениям тяжелых производственных травм относят …
а) повреждения головы;
б) ожоги;
в) обморожения.

- При кровотечении запрещается:
а) поднимать раненную конечность вверх;
б) сдавливать кровеносные сосуды сгибанием конечности в суставах;
в) промывать рану водой или лекарственными веществами, засыпать порошком, 
    смазывать мазями.

- При ожогах кислотой накладывают примочку из …
а) слабого раствора уксуса;
б) слабого раствора борной кислоты;
в) содового раствора.

- Схема освобождения пострадавшего от поражения электрическим током:
а) обесточить пострадавшего, провести реанимационные мероприятия;
б) проверить пульс, вызвать «Скорую помощь»;
в) обесточить пострадавшего с применением средств защиты от поражения электрическим током, провести при необходимости реанимационные мероприятия, вызвать «Скорую помощь».

- При носовом кровотечении необходимо …
а) уложить пострадавшего и наклонить голову назад, наложить на переносицу теплую  примочку;
б) уложить пострадавшего и слегка наклонить голову вперед, наложить на 
    переносицу холодную примочку;
в) оба ответа верны.

- При повреждении головы необходимо наложить на голову…
а) холодный компресс;
б) давящую повязку;
в) теплую примочку.

- Какие из перечисленных факторов не относятся к вредным производственным?
а) высокая влажность;
б) недостаточная освещенность;
в) нет верного ответа.

- Вредные производственные факторы – это …
а) факторы, которые способствуют поломке оборудования;
б) факторы, которые приводят к образованию бракованных изделий;
в) факторы, которые при длительном воздействии на работника могут вызвать 
    профессиональное заболевание.

- Состояние воздушной среды помещения, характеризующееся температурой, влажностью и скоростью движения воздуха, называют …
а) проветриваемостью;
б) микроклиматом;
в) освещенностью.

- Каких видов физических работ не существует?
а) легких;
б) средней легкости;
в) тяжелых.

- Работы, выполняемые сидя, стоя или связанные с передвижением, но не требующие поднятия тяжести, относят к …
а) легким;
б) супер легким;
в) тяжелым.

- Тяжелые работы связаны с …
а) постоянной ходьбой, выполняемые сидя или стоя, но не требующие перемещения 
    тяжестей;
б) с ходьбой и переносом небольших тяжестей;
в) с физическим, систематическим напряжением.

- Какого типа освещения не бывает?
а) искусственного;
б) аварийного;
в) дневного.

- Постоянный шум может вызвать:
а) потерю слуха;
б) потерю зрения;
в) потерю координации.

- При проникающем ранении живота необходимо…
а) вправить выпавшие органы, дать попить пострадавшему;
б) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, положить холод на живот, положение «лежа на спине» с приподнятыми и согнутыми в коленях ногами;

в) наложить повязку, положить холод.

- Для чего необходимо очищать запыленные загрязненные светильники?
а) для чистоты помещения
б) для наилучшей освещенности;
в) нет верного ответа.

- По временным характеристикам шум подразделяется:
а) широкополосные, тональные;
б) постоянные и непостоянные;
в) оба ответа верны.

- Вибрация, передаваемая человеку через ноги:
а) общая;
б) локальная;
в) оба ответа верны.

- Промышленная безопасность опасных производственных объектов - это  …
а) состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;
б) система сохранения жизни и здоровья работника в процессе его трудовой деятельности;
в) нет правильного ответа.

- Цель периодических медицинских осмотров:

а) это наблюдение за состоянием здоровья работников и его возможным изменением 
        в условиях воздействия вредных или опасных производственных факторов;

б) предупреждение аварий из-за здоровья рабочего

в) написано в контракте.

- К первичным средствам пожаротушения относятся:

а) огнетушители, ящики с порошковыми составами и песком;

б) земля, цемент;

в) правильный ответ отсутствует.

Таблица кодов правильных ответов.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | в | в | б | а | б | в | в | в | а | в |
| Вопрос | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ | б | б | а | б | в | в | а | в | б | а |
| Вопрос | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ответ | б | в | а | б | б | а | б | в | б | а |
| Вопрос | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Ответ | в | в | в | б | а | в | в | б | б | а |
| Вопрос | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Ответ | в | в | а | б | б | б | а | а | а | а |

Контрольная работа №2 по теме:

«Закрепление нормативных требований электробезопасности»

Время на выполнение: 45 мин.

Критерии оценивания:

«отлично» - верно выполнено 3 задания;

«хорошо» - верно выполнено  3 задания, но имеются недочеты или верно выполнено 2 задания;

«удовлетворительно» - верно выполнено  2 задания, но имеются недочеты;

«неудовлетворительно» - верно выполнено  менее 2 заданий.

Вариант 1

- Какими действиями сопровождается электрический ток, проходящий через организм человека?

- Какие требования предъявляются к переносным защитным заземлениям? Когда и как их применяют?

- Перечислите технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках при полном снятом напряжении.

Вариант 2

1.	Виды электротравм.

2.	Какие запрещающие плакаты известны? Когда их применяют?

3.	Назовите организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

Вариант 3

1.	Как влияет сила тока, проходящего через организм человека, на исход поражения током?

2.	На какие группы делятся плакаты и знаки безопасности?

3.	Какие требования предъявляются к переносным электрическим лампам?

Вариант 4

1.	Как влияет состояние человека на исход поражения током?

2.	Как хранятся электрозащитные средства?

3.	Какие напряжения допускаются для переносных ламп?

Вариант 5

1.  Как влияет частота тока на исход поражения человека электрическим током?

2.  Назовите правила пользования электрозащитными средствами.

3.  Требования, предъявляемые к переносному электроинструменту.

Вариант 6

1.	Как влияет окружающая среда на исход поражения током?

2.	Перечислите запрещающие плакаты. Когда и в каких случаях их используют?

3.	При каком значении напряжения в помещениях с повышенной опасностью защитное заземление не требуется?

Вариант 7

1.	Как влияет род тока на исход поражения? Какой ток более опасный - переменный или

постоянный?

2.	Как классифицируются работы в электроустановках по опасности поражения током?

3.	Правила замены предохранителей.

Вариант 8

1.  Как освободить пострадавшего от действия электрического тока?

2.  Правила проверки отсутствия напряжения перед началом работы на 
     электроустановках.

3.  Правила пользования электродрелью напряжением 220В вне помещения.

Вариант 9

1.	Как оказать пострадавшему искусственное дыхание?

2.	Перечислите технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения?

3.	Нарисуйте схему зануления. Какие требования предъявляются к заземляющему нулевому проводу?

Вариант 10

1.	Как выполнить пострадавшему наружный массаж сердца?

2.	Правила отключения токоведущих частей при выполнении работ со снятым 
    напряжением.

3.	Какие напряжения называют малыми? Когда их используют?

Вариант 11

1.	Как выполняется искусственное дыхание и наружный массаж сердца пострадавшему одним человеком?

2.	Как оформляется начало работ в электроустановках?

3.	Как  классифицируются помещения по электробезопасности?

Вариант 12

1.  Что называется электроустановкой?

2.  Перечислите организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

3.  В каких случаях человек может оказаться под напряжением?

Вариант 13

1.	Что относится к электропомещениям? Какие бывают помещения в зависимости от окружающей среды?

2.	Требования, предъявляемые к защитному заземлению.

3.	Назначения блокировок в электроустановках, их виды.

Вариант 14

1.	Что означает электрическое разделение сетей? Когда его применяют?

2.	Как выполняется защитное заземление? Для чего оно служит?

3.	Какие защитные средства используются для проведения работ в электроустановках?

Вариант 15

1.	Какие электроустановки называют открытыми, а какие закрытыми?

2.	Какие требования предъявляются к защитному заземлению?

3.	Ответственность за несчастные случаи, происшедшие на производстве?

Вариант 16

1.	 Какие бывают помещения, в которых располагается электроустановки, в зависимости от окружающей среды?

2.	 Какие части электроустановок подлежат заземлению?

3.	 Какими действиями сопровождается прохождение тока через организм человека?

Вариант 17

1.	Как подразделяются электроустановки по исполнению?

2.	При каких напряжениях электроустановки заземляются в любых помещениях?

3.	Какие виды травм может вызвать электрический ток, проходящий через организм человека?

Вариант 18

1.	Как  классифицируются помещения по электробезопасности?

2.	Начиная, с какого напряжения, заземляются электроустановки во взрывоопасных помещениях?

3.	Какие факторы влияют на исход поражения током?

Вариант 19

1.	Какие требования предъявляются к изоляции? Что такое двойная изоляция?

2.	При каком напряжении заземляются электроустановки в особо опасных помещениях?

3.	Каким напряжением испытываются диэлектрические резиновые перчатки в электроустановках до 1000В?  Сроки испытания? Как проверить их исправность?

Вариант 20

1.	 Когда и для чего применяется блокировка? Какие виды блокировок применяются?

2.	 При каком напряжении заземляются электроустановки расположенные вне

помещения?

3.	 Как выполняется искусственное дыхание?

Вариант 21

1.	 Как проводится искусственное дыхание? Сколько времени его выполняют?

2.	 При каком напряжении заземляются электроустановки в помещениях с повышенной  опасностью?

3.	 Как влияет путь тока на исход поражения током? Какой путь наиболее опасен?

Вариант 22

1.	Какие требования предъявляются к электротехническому персоналу?

2.	Какое  напряжение называют напряжением прикосновения?

3.	Какой ток более опасен для организма - переменный или постоянный?

Вариант 23

1.	Какие квалификационные группы по электробезопасности существуют? Как их присваивают?

2.	Какое напряжение называется  шаговым? Как выходить из зоны шагового напряжения?

3.	Как освободить пострадавшего от действия электрического тока?

Вариант 24

1.	Назовите   основные   электрозащитные  средства в электроустановках до 1000В.?

2.	В каких случаях и как выполняют зануление?

3.	Виды ограждений, применяемых в электроустановках? Назначение ограждений?

Вариант 25

1.	Назвать дополнительные электрозащитные средства в установках до 1000 В?

2.	В каких случаях человек может оказаться под напряжением?

3.	Периодичность проверки знаний по ПТЭ и ПТБ у электротехнического персонала?

Контрольная работа №3 по теме:

«Закрепление нормативных требований по охране труда»

Время на выполнение: 45 мин.

Критерии оценивания:

«отлично» - верно выполнено 3 задания;

«хорошо» - верно выполнено  3 задания, но имеются недочеты или верно выполнено 2 задания;

«удовлетворительно» - верно выполнено  2 задания, но имеются недочеты;

«неудовлетворительно» - верно выполнено  менее 2 заданий.

Вариант 1.

- Права и обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда.

- Трудовая деятельность человека. Основные принципы обеспечения безопасности и охраны труда.

- Оказание первой доврачебной помощи при переломах костей конечностей.

Вариант 2.

- Основные обязанности работника в области охраны труда.

- Порядок допуска работника к выполнению работ по специальности.

- Оказание первой доврачебной помощи при ожогах.

Вариант 3.

- Рабочее время и время отдыха.

- Общие требования охраны труда при работе с электроинструментом.

- Порядок выполнения комплекса реанимационных мероприятий при наступлении обморока.

Вариант 4.

- Трудовой договор, порядок оформления.

- Порядок расследования и учёта несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

- Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении.

Вариант 5.

- Коллективный договор и ответственность сторон за его выполнение.

- Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда.

- Оказание первой доврачебной помощи при поражении работника электротоком.

Вариант 6.

- Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и опасными условиями труда.

- Общие требования пожарной безопасности по предотвращению пожаров на производстве.

- Переноска и перевозка пострадавшего.

Вариант 7.

- Организация общественного контроля.

- Требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах.

- Организация первой доврачебной помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве

Вариант 8.

- Порядок применения дисциплинарных взысканий.

- Основные меры защиты работников от действия электрического тока.

- Оказание первой доврачебной помощи при тепловом ударе.

Вариант 9.

- Обязанности работника в области охраны труда.

- Допуск работников к производству работ по наряду-допуску

- Оказание первой доврачебной помощи при  травме глаз.

Вариант 10.

- Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

- Действия работника при пожаре.

- Оказание первой доврачебной помощи при ожогах.

Вариант 11.

- Общественный контроль  выполнения требований охраны труда.

- Средства индивидуальной защиты работников, порядок обеспечения и нормы выдачи.

- Оказание первой доврачебной помощи при поражении электротоком.

Вариант 12.

- Виды инструктажей.  Допуск к самостоятельной работе работников.

- Требования к состоянию рабочего места.

- Порядок транспортировки пострадавшего.

Вариант 13.

- Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда.

- Требования безопасности при выполнении работ на высоте.

- Порядок оценки состояния пострадавшего и оказание первой доврачебной медицинской помощи.

Вариант 14.

- Предварительные и периодические медицинские осмотры.

- Шаговое напряжение. Безопасный выход из зоны шагового напряжения.

- Оказание первой доврачебной медицинской помощи при кровотечениях.

Вариант 15.

1.Санитарно-бытовое обеспечение работников и лечебно-профилактическое обслуживание   работников.

2.Требования, предъявляемые к приставным лестницам.

3.Оказание первой доврачебной помощи при переломе костей.

Вариант 16.

- Нормы трудового законодательства, регулирующие труд женщин.

- Порядок пользования средствами индивидуальной защиты.

- Оказание первой доврачебной помощи при отравлении.

Вариант 17.

- Нормы трудового законодательства, регулирующие труд молодёжи.

- Организация обучения, инструктирования и проверки знаний требований охраны труда.

- Оказание первой доврачебной помощи при проникающих ранениях груди и живота.

Вариант 18.

- Льготы и  компенсации за тяжёлые работы и работы с вредными  и опасными условиями труда

- Цель и порядок проведения аттестации рабочих мест.

- Оказание первой доврачебной помощи при сдавливании конечностей.

Вариант 19.

- Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве.

- Правила внутреннего трудового распорядка.

- Оказание первой доврачебной помощи при автодорожных происшествиях.

Вариант 20.

- Основные принципы страхования от несчастных случаев.

- Порядок расследования несчастного случая на производстве.

- Порядок содержания и комплектования медицинской аптечки.

Вариант 21.

      - Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности.

      - Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте и допуск к самостоятельной работе рабочих.

      - Порядок учета профессиональных заболеваний на производстве.

Вариант 22.

1. Обеспечение работающих и служащих моющими и обезвреживающими веществами и средствами личной гигиены.

2. Права и гарантии права работников на труд в соответствии с требованиями охраны труда.

3. Оказание доврачебной помощи при ранениях.

Итоговая контрольная работа

Задание для итоговой контрольной работы по дисциплине

«ОХРАНА ТРУДА»

Инструкция по выполнению теста:

В каждом  варианте теста 20 вопросов. Каждый вопрос тестового задания  имеет один верный ответ.

Время, которое отводится на выполнение теста – 25 минут.

Критерии оценивания:

«отлично» - 90 -100% (17-20)правильных ответов,

«хорошо» - 75-89 % (14-16) правильных ответов,

«удовлетворительно» - 60-74% (11-13) правильных ответов,

«неудовлетворительно» - 10 и меньше правильных ответов.

ВАРИАНТ №1

- Воздействие опасного производственного фактора на организм человека, в процессе трудовой деятельности, приводит к заболеванию.

- В обязанности работника входит прохождение обязательных предварительных (во время работы) и периодических (при приеме на работу) медицинских осмотров.

- В обязанности работодателя входит предоставление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и опасными условиями  труда, кроме досрочной пенсии (Список №1 и №2).

- За нарушение требований охраны труда существуют 3 вида ответственности: административная, дисциплинарная, уголовная.

- Допускается труд беременных женщин и молодежи до 18 лет в ночное время.

- Виды инструктажей по охране труда: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий.

- Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем при изменении технологического процесса, модернизации оборудования.

- Несчастные случаи на производстве делятся по степени тяжести: легкие, средние, тяжелые, со смертельным исходом.

- К категории помещений без повышенной опасности относятся помещения с химически активной средой.

- К средствам коллективной защиты относятся: защитные заземления, защитные ограждения, предохранительные клапаны, УЗО, амортизаторы.

- Все электроустановки принято разделять на: установки напряжением 1000В, установки напряжением до 1000В, установки напряжением выше 1000В.

- Трудовой договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый между работниками и работодателем.

- Работа в ночное время считается с 2000 до 600 .

- Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников, проводится при перерыве в работе в данной должности  более одного года.

- К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых отсутствует производственная опасность вне зависимости от характера выполняемой работы.

- Работы  в  электроустановках могут проводиться по наряду-допуску, распоряжению, в порядке текущей эксплуатации.

- Средства защиты работающих подразделяются на средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты.

- Профессиональное заболевание – заболевание работника, которое появилось в результате воздействия опасного производственного фактора.

- Расследование тяжелого несчастного случая проводится в течение 3 дней.

- При обнаружении пожара или признаков горения каждый гражданин обязан его потушить.

ВАРИАНТ №2

- Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работника в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, организационно-технические, социально-экономические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие мероприятия.

- В обязанности работодателя входит обеспечение проведения специальной оценки условий труда.

- К компенсациям за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями труда относятся: денежная компенсация, дополнительные дни к отпуску, сокращенное рабочее время, бесплатная выдача молока или спецпитания, выход на пенсию по возрасту.

- К техническим мероприятиям при работах в электроустановках относится перевод бригады к на другое место работ.

- Несчастные случаи со смертельным исходом расследуются 15 дней.

- К способам защиты от поражения электрическим током не относятся заземление и зануление.

- К профилактическим мерам возникновения пожаров относится проведение проверки изоляции электропроводки.

- Молодежи до 18 лет запрещаются работы с вредными и опасными условиями труда.

- К физическим вредным и опасным производственным факторам относятся микроорганизмы (растения и животные).

- При капиллярном кровотечении необходимо срочно наложить жгут выше раны.

- Существует четыре степени ожогов.

- К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам в электроустановках напряжением до 1000В относятся: диэлектрические галоши,  диэлектрические ковры, изолирующие подставки, приставные лестницы, стремянки стеклопластиковые.

- К указательным плакатам относится  «Заземлено».

- Пожар – контролируемое горение во времени и в пространстве, наносящее материальный ущерб и создающее угрозу жизни и здоровью людей.

- К первичным средствам пожаротушения относится земля, лопата, лом.

- Первая помощь – комплекс мероприятий, направленный на сохранение жизни людей.

- Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору или в иных случаях и которое повлекло временную или стойкую утрату трудоспособности застрахованного, перевода на другую работу или смерти работника.

- К работам повышенной опасности относятся: работы с применением ГПМ, работы в колодцах, осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или строительно-монтажных работ.

- Целевой инструктаж проводится по решению работодателя.

- Стажировка проводится после проведения повторного инструктажа в течение 2-14 смен.

ВАРИАНТ №3

- Воздействие опасного производственного фактора на организм человека, в процессе трудовой деятельности, приводит к травме.

- В обязанности работника входит прохождение обязательных предварительных (при приеме на работу)  и периодических (во время работы) медицинских осмотров.

- В обязанности работодателя входит страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

- За нарушение требований охраны труда существуют 4 вида ответственности: административная, дисциплинарная, уголовная, материальная.

- Допускается труд беременных женщин и молодежи на работах с вредными и опасными условиями труда.

- Виды инструктажей по охране труда: вводный, первичный на рабочем месте, вторичный, внеплановый, целевой.

- Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем при изменении в документации по охране труда.

- Несчастные случаи на производстве делятся по степени тяжести: легкие, средние,  со смертельным исходом.

- К категории помещений с повышенной опасностью относятся помещения с химически активной средой.

- К средствам индивидуальной защиты относятся: защитные заземления, защитные ограждения, предохранительные клапаны, УЗО, амортизаторы.

- Все электроустановки принято разделять на: установки напряжением до 1000В, установки напряжением выше 1000В.

- Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату. А работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего распорядка организации.

- Работа в ночное время считается с 2200 до 600 .

- Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников, проводится по требованию лиц органов надзора и контроля.

- К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых присутствует производственная опасность вне зависимости от характера выполняемой работы.

- Работы  в  электроустановках могут проводиться только по наряду-допуску.

- Средства защиты работников подразделяются на средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты.

- Профессиональное заболевание – заболевание работника, которое появилось в результате воздействия вредного производственного фактора.

- Расследование группового несчастного случая проводится в течение 3 дней.

- При артериальном кровотечении необходимо обработать рану и наклеить пластырь.

ВАРИАНТ №4

- Существенными условиями трудового договора являются: место работы, дата начала работы, наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации (ЕТКС),  права и обязанности работника, права и обязанности работодателя, характеристика условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях труда, условия оплаты труда.

- Рабочее время -  время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

- Штрафы имеют право налагать должностные лица органов государственного надзора и контроля по охране труда.

- За нарушение требований охраны труда существуют  административная, дисциплинарная, уголовная, материальная виды ответственности.

- Все компенсации за работу с вредными и опасными условиями труда предоставляются за счет средств работодателя (за исключением досрочной профессиональной пенсии).

- Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране труда.

- Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе действия на следующие группы: физические, химические.

- Несчастные случаи на производстве делятся по степени тяжести: легкие, тяжелые, групповые,  со смертельным исходом.

- Исходя из гигиенических критериев, условия труда подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные.

- Авария — разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

- К средствам коллективной защиты по нормализации воздушной среды помещений и рабочих мест относятся системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного производственного фактора  и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности.

- Работа в ночное время считается с 2100 до 600 .

- Экземпляр акта о несчастном случае вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет на производстве.

- К электротравмам относятся: электрический ожог, электрический знак, металлизация кожи, электроофтальмия, механические повреждения, вызванные непроизвольными сокращениями мышц под действием тока.

- Пороговый фибрилляционный ток равен 0,1А..

- Действующими правилами устройства электроустановок (ПУЭ) все помещения подразделены на следующие три класса: без повышенной опасности, с повышенной опасностью, безопасные.

- К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся:  изолирующие штанги всех видов; изолирующие клещи; указатели напряжения.

- Расследование смертельного несчастного случая проводится в течение 3 дней.

20. К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением          выше 1000 В относятся: диэлектрические перчатки и боты;  диэлектрические ковры и изолирующие подставки; изолирующие колпаки и накладки;  лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

ВАРИАНТ №5

- Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется рабочее место.

- Сверхурочная работа – работа, производимая работником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.

- К дисциплинарной ответственности относятся: замечание, выговор, строгий выговор, увольнение, лишение премии.

- Работник обязан правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

- Руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение охране труда при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

- Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников организаций  проводится при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда.

- Несчастные случаи на производстве делятся по степени тяжести: легкие, средние,  со смертельным исходом.

- Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе действия на следующие группы: физические, химические, биологические, психофизиологические.

- В зависимости от способа передачи вибрации телу человека различают общую вибрацию, передающуюся на тело сидящего или стоящего человека через опорные поверхности тела, и локальную, передающуюся через руки.

- Авария - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса.

- Экземпляр акта о несчастном случае вместе с материалами расследования хранится в течение 75 лет на производстве.

- По каждому несчастному случаю на производстве оформляется акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 в одном экземпляре.

- Пороговый ощутимый ток равен 0,1 А.

- Действующими правилами устройства электроустановок (ПУЭ) все помещения подразделены на следующие три класса: без повышенной опасности, с повышенной опасностью, особо опасные.

- Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

- Пожаром называется неконтролируемое горение во времени и в пространстве, наносящее материальный ущерб и создающее угрозу жизни и здоровью людей.

- Различают вводный, первичный, повторный, внеплановый и текущий противопожарные инструктажи.

- Специальная оценка труда проводится ежегодно.

- При артериальном кровотечении необходимо наложить жгут.

- При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:  произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.

Эталоны ответов

ВАРИАНТ №1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| - | - | - | + | - | + | + | - | - | - |

ВАРИАНТ №2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | + | - | - | + | - | + | + | - | - |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| + | + | + | - | + | - | + | + | - | - |

ВАРИАНТ №3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | + | + | + | - | - | + | - | - | - |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| + | + | + | + | + | - | + | + | - | - |

ВАРИАНТ №4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | - | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| + | + | - | + | + | + | - | + | - | + |

ВАРИАНТ №5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | + | + | + | - | + | - | + | + | - |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| - | - | - | + | + | + | + | - | + | + |

Приложение 3

Перечень тем для самостоятельной работы обучающихся

по дисциплине «Охрана труда»

«Специальная оценка условий труда»

«Классификация опасных и вредных производственных факторов»

«Работы с повышенной опасностью»

«Классификация электропомещений»

«Система управления охраной труда на предприятии»

«Перечень факторов, которые влияют на степень поражения человека электрическим током»

«Несчастные случаи на производстве, которые подлежат расследованию и учету».

«Шум. Вибрация. Способы защиты».

«Опасные производственные объекты».

«Опасная зона оборудования».

«Пожар. Причины возникновения пожара».

«Первичные средства пожаротушения».

«Оказание первой помощи пострадавшим».

Составитель:

Преподаватель охраны труда _______________Л. А. Новикова

Приложение 4

Перечень вопросов для проведения

для проведения промежуточной аттестации в форме устного экзамена

по дисциплине

«ОХРАНА ТРУДА»

- Охрана труда: определение, мероприятия входящие в систему охраны труда.

- Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда.

- Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

- Вибрация. Способы защиты.

- Производственный шум. Способы защиты.

- Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

- Организация хранения и ухода за средствами индивидуальной защиты на предприятии.

- Коллективный договор и ответственность сторон за его выполнение.

- Правила внутреннего трудового распорядка.

- Права и гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.

- Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях.

- Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда.

- Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

- Обязанности работника в области охраны труда.

- Виды ответственности за нарушение требований охраны труда.

- Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

- Организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.

- Внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий.

- Обучение работников рабочих профессий.

- Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте и допуск к самостоятельной работе рабочих.

- Вводный инструктаж по безопасности труда. Порядок проведения и оформления.

- Повторный инструктаж. Порядок проведения и оформления.

- Внеплановый инструктаж. Необходимость его проведения.

- Целевой инструктаж. Причины проведения и порядок оформления.

- В какие сроки и с кем проводится стажировка на рабочем месте. Допуск к самостоятельной работе.

- Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

- Несчастные случаи, которые подлежат расследованию и учету как несчастные случаи на производстве.

- Обязанности работодателя по организации расследования несчастных случаев на производстве.

- Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на производстве.

- Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве.

- Виды выплат пострадавшему (застрахованному) лицу в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.

- Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

- Какие цехи, предприятия относятся к категории опасных производственных объектов.

- Требования безопасности при эксплуатации производственных зданий и сооружений.

- Организация надзора за техническим состоянием зданий и сооружений.

- Требования к территории предприятия.

- Рабочее место, его безопасная организация.

- Безопасность труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

- Требования безопасности при работе с электроинструментом.

- Требования безопасности при работе с ручным инструментом.

- Требования безопасности при работе на высоте.

- Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности.

- Требования безопасности, предъявляемые к переносным лестницам.

- Цвета сигнальные и знаки безопасности.

- Требования безопасности при проведении временных огневых работ.

- Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию электроустановок потребителей.

- Требования к работникам, осуществляющим оперативные обслуживание электроустановок.

- Выполнение работ в электроустановках.

- Квалификационные группы по электробезопасности, порядок их присвоения.

- Состав бригады при работе в электроустановках.

- Порядок и условия производства работ в действующих электроустановках.

- Защитное заземление, организация контроля.

- Проверка отсутствия напряжения.

- Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.

- Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

- Порядок выдачи и оформления наряда-допуска. Состав бригады работающей по наряду.

- Оформление перерывов в работе.

- Перевод бригады на новое место работы.

- Окончание работ. Закрытие наряда-допуска.

- Подготовка рабочего места и допуск к выполнению работ.

- Работы, выполняемые по наряду-допуску, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации.

- Работы с переносными инструментами, светильниками, ручными эл. машинами, разделительными трансформаторами.

- Работы с электроизмерительными клещами и измерительными штангами.

- Выдача разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе.

- Основные и дополнительные защитные средства, применяемые в электроустановках.

- Первая помощь при вывихах, переломах, ушибах и растяжениях.

- Правила оказания первой помощи при переломах конечностей.

- Первая помощь при кровотечении.

- Первая помощь пострадавшему от электрического тока.

- Оказание доврачебной помощи при ожогах кислотами и щелочами.

- Первая помощь при ожогах.

- Оказание первой помощи при падении с высоты.

- Пожар. Причины возникновения пожаров.

- Порядок действий при пожаре.

- Профилактика пожаров.

- Основные противопожарные требования к электроприборам, электроустановкам, электросети.

- Пожарная опасность электрического тока.

- Порошковые огнетушители, их применение.

- Углекислотные огнетушители.

- Первичные средства пожаротушения.

| Критерии оценки | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| Обучающийся: - последовательно, связно излагает материал, показывает знание и глубокое понимание всего материала; - делает необходимые выводы; - в пределах программы отвечает на поставленные вопросы. | 5 | отлично |
| Обучающийся: - усвоил основной материал программы; - ответ, в основном, удовлетворяет установленным требованиям; - но при этом делает несущественные пропуски при изложении фактического материала, предусмотренного программой; - допускает две негрубые ошибки или неточности в формулировках. | 4 | хорошо |
| Обучающийся: - знает и понимает основной материал программы; - материал излагается упрощенно, с ошибками и затруднениями. | 3 | удовлетворительно |
| Обучающийся: - излагает материал бессистемно; - при отсутствии ответа. | 2 | неудовлетворительно |

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.

  - Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) разработаны в соответствии с требованиями основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) и Федерального государственного стандарта по специальности

для специальности среднего профессионального образования

22.02.09 Металлургия черных металлов

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Охрана труда и бережливое производство»

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

  - Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки уровня усвоения учебной дисциплины «Охрана труда и бережливое производство». Освоение содержания учебной дисциплины  обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| умеет: - реализовывать в профессиональной деятельности технологии бережливого производства; | Текущий контроль в форме: - устного опроса; - тестового задания по темам; - решение ситуационных задач по теме. Промежуточный контроль: - дифференцированный зачет. |
| знает: - основные принципы системы бережливого производства; - основные методы организации бережливого производства; - виды потерь, их источники и способы их устранения; - различные виды статистических методов контроля; - инструменты бережливого производства, основы процессного подхода. | Текущий контроль в форме: - устного опроса; - тестового задания по темам; - решение ситуационных задач по теме. Промежуточный контроль: - дифференцированный зачет. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты обучения (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрирует устойчивый интерес к будущей профессии; владеет приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта. | Практическое занятие. Проверка правильности выполнения практической работы. Своевременное выполнение самостоятельной работы, проверка результатов работы. |
| ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Готовность и способность к самостоятельной и ответственной деятельности. Владеть сведениями о бережливом производстве. Правильно и эффективно организовывать свое рабочее место | Практическое занятие. Проверка правильности выполнения практической работы. Своевременное выполнение самостоятельной работы, проверка результатов работы. |

| ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. . | Демонстрирует способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность при выполнение профессиональных задач. | Практическое занятие. Проверка правильности выполнения практической работы. Своевременное выполнение самостоятельной работы, проверка результатов работы. |
| --- | --- | --- |
| ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. . | Демонстрирует способность Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Практическое занятие. Проверка правильности выполнения практической работы. Своевременное выполнение самостоятельной работы, проверка результатов работы. |

2. Задания для текущего контроля, критерии оценки, эталоны ответов

Типовые контрольные задания для текущего контроля успеваемости обучающихся

Тема. История становления и развития бережливого производства в России и за рубежом.

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: Охарактеризуйте понятие бережливости.

Кем и когда были предприняты впервые попытки внедрения некоторых элементов бережливого производства в производственный процесс?

Какие принципы Г.Форда были раскритикованы Т.Оно? Проаргументируйте их. Какое название было присвоено первым принципам бережливого производства в научной литературе?

Какова цель и задачи концепции бережливого производства? Что означает «встроенное качество» и «точно-вовремя»?

Дайте определение бережливому производству.

Раскройте российский опыт внедрения концепции бережливого производства. Задание 2. Тест по теме

Бережливость – это:

А) система действий, приводящих к оправданному в данной ситуации и умеренному расходу каких-либо ресурсов;

Б) мероприятия, связанные с медленными процессами;

В) черта человека, приводящая к расточительности и бесхозяйственности.

Основателем концепции бережливого производства, как системного направления является:

А) Генри Форд; Б) Джон Крафчик; В) Тайити Оно.

Какая первая идея бережливого производства была сформулирована Г.Фордом: А) массовое производство на основе конвейера;

Б) производство должно быть построено по принципу «Точно в строк»; В) запасы являются необходимым и не взвинчивают цены.

Бережливое производство – это:

А) система действий, приводящих к оправданному в данной ситуации и умеренному расходу каких-либо ресурсов;

Б) широкая управленческая концепция, направленная на устранение потерь и оптимизацию бизнес-процессов: от этапа разработки продукта, производства и до взаимодействия с поставщиками и клиентами;

В) удовлетворить персонал компании, т.е. предоставить ему ценность производимого им товара, работы или услуги.

Основные принципы БП:

А) «встроенное качество»; Б) «точное время»;

В) производство с потерями; Г) все вышеперечисленное.

Что означает термин LEAN? А) потери; Б) качество;

В) бережливый; Г) безопасный.

В России первые элементы БП были внедрены в:

А) улучшение производства автопрома;

Б) в повышение производительности труда; В) в бытовом хозяйстве.

Задание 3. Просмотр и обсуждение видеоматериала

«Генри	Форд и	массовое	производство» (ссылка для	просмотра https://tmconsult.ru/public/selection_videos/genri-ford-i-massovoe-proizvodstvo- russkie- subtitry/)

Тема. Понятие бережливого производства.

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме:

Раскройте определения	понятиям «бережливое производство»,

«муда», «мура». Какова взаимосвязь между ними?

На каких принципах базируется бережливое производство?

Какие методы используются в бережливом производстве? Дайте им определение. Что представляет собой стратегия кайдзен? Дайте определение понятию кайдзен. Можно ли назвать систему бережливого производства оптимизацией производственного процесса? Почему?

С какими инструментами бережливого производства вы ознакомились?

Перечислите этапы внедрения бережливого производства на предприятии

Какой принцип использует компания тойота при определении прибыли согласно бережливому производству?

Что такое «Треугольник эффективности»? раскройте основные компоненты треугольника.

Задание 2. Тест по теме

В БП цену на продукт устанавливает:

А) производитель; Б) рынок;

В) потребитель; Г) Тайити Оно.

При установлении цены Компания Тойота применяет:

А) затратный метод;

Б) беззатратный принцип;

В) принцип устранения потерь; Г) все вышеперечисленное.

В БП единственным путем повышения прибыли является:

А) повышение цены на продукт; Б) снижение затрат; В) повышение качества продукта.

Треугольник эффективности позволяет:

А) увидеть процесс производства детально; Б) экономически просчитать потери; В) снизить затраты.

Треугольник эффективности рассматривает процесс производства: А) как непрерывный;

Б) как идеальный;

В) через анализ 4-х параметров (качество, затраты, поставка, риски); Г) через работу компании МакДональдс.

Повышением эффективности процесса является:

А) улучшение минимум одного параметра треугольника эффективности при ухудшении всех остальных;

Б) ухудшение одного или нескольких параметров треугольника эффективности при ухудшении всех остальных;

В) улучшение как минимум одного из параметров без ухудшения других показателей; Г) нет верного ответа.

Качество – это:

А) срок и характеристики поставки продукта;

Б) техника безопасности, экологические риски, ущерб здоровью; В) затраты на сырье, оплату труда, налоги;

Г) соответствие продукта предъявляемым нормам и стандартам.

Риски – это:

А) срок и характеристики поставки продукта;

Б) техника безопасности, экологические риски, ущерб здоровью; В) затраты на сырье, оплату труда, налоги;

Г) соответствие продукта предъявляемым нормам и стандартам.

Поставка – это:

А) срок и характеристики поставки продукта;

Б) техника безопасности, экологические риски, ущерб здоровью; В) затраты на сырье, оплату труда, налоги;

Г) соответствие продукта предъявляемым нормам и стандартам.

Затраты – это:

А) срок и характеристики поставки продукта;

Б) техника безопасности, экологические риски, ущерб здоровью; В) затраты на сырье, оплату труда, налоги;

Г) соответствие продукта предъявляемым нормам и стандартам.

Расчет цены продукции в бережливом производстве:

А) Себестоимость + Прибыль = Цена для покупателя.

Б) Прибыль = Цена покупателя – Затраты на производство

Поток ценности это:

А) Управление информационными потоками от заказа до поставки

Б) Преобразование от сырья до готового продукта в руках потребителя

В) Действия, которые требуется совершить, чтобы преобразовать сырье и информацию в готовое изделие и сервис.

Гемба - это..

А) место, где выполняется работа; Б) место, где создается ценность;

В) место возникновения и решения проблем; Г) все из перечисленного верно.

Муда это:

А) Создание добавляющей ценности

Б) Время на переналадку оборудования В) Встраивание контроля качества Г) Потери

Д) Выравнивание производства

Тема. Принципы бережливого производства.

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме.

- Сколько принципов выделяется в системе бережливого производства

- Что предполагает блок принципов «Философия долгосрочной перспективы»?

- С какого блока принципов начинается внедрение кайдзен в организации?

- Обозначьте особенности процесса непрерывного улучшения деятельности организации.

- Что означает «совершенствуй своих сотрудников и партнеров»?

- Где, всоответствие	с	концепцией	бережливого	производства, должны решать проблемы, возникающие в производственном процессе?

- Является ли верным обвинять сотрудника при каждом случае возникновения ошибки или проблемы? Что является важным при этом?

Задание 2. Тесты по теме

- Философия долгосрочной перспективы предполагает: А) внедрение бережливого на срок, не менее 5 лет;

Б) принимать управленческие решения необходимо с учетом долгосрочной перспективы, даже если это наносит ущерб краткосрочным финансовым целям В) не принимать никаких решений, все само собой разрешится

Г) нет верного ответа

- Ответственность каждого сотрудника в бережливом производстве: А) не важна

Б) играет незначительную роль В) вообще не учитывается Г) важна, поскольку нам нужен думающий сотрудник

- В бережливом производстве важно знать, кто является поставщиком информации, продукта:

А) да Б) нет

- Принцип «Правильный процесс дает правильные результаты» означает: А) необходимо мерить результаты, процесс наладится сам собой Б) результаты важнее, чем процесс

В) нет необходимости мерить результаты, поскольку если процесс налажен, то результат будет автоматически

Г) нет верного ответа

- Согласно бережливому производству, главное, чтобы процесс был повторяем. Даже если он содержит ошибку:

А) да Б) нет

- Процесс должен быть:

А) неравномерным Б) непрерывным В) нестандартным Г) длительным

- Основными элементами кайдзен деятельности организации являются: А) непрерывный процесс, точно вовремя, равномерная нагрузка, встроенное качество Б) совершенствовать сотрудников, точно вовремя, равномерная нагрузка

В) решение проблем на местах, совершенствование партнеров, точно вовремя

- Стандартизация является элементом принципов:

А) философии долгосрочной перспективы Б) кайдзен деятельности организации В) непрерывного совершенствования сотрудников Г) решение проблем

- Непосредственно развитие и совершенствование сотрудников компании означает:

А) правильный процесс дает правильные результаты

Б) добавляй ценность организации, развивая своих сотрудников и партнеров В) менеджмент компании должны видеть происходящее своими глазами.

Тема. Сокращение потерь.

Задание 1. Перечень контрольных вопросов

- Какова роль потерь в концепции бережливого производства?

- Что такое потери в бережливом производстве?

- Сколько и какие виды потерь различают в современной концепции бережливого производства?

- Какие инструменты описания процессов применимы при лишних движениях сотрудников и транспортировке?

- Чем отличаются друг от друга потери при лишних движения сотруд- ников и потери при транспортировке?

- Могут ли присутствовать все виды потерь одновременно в одном производственном процессе?

Задание 2. Тесты по теме

- Какой инструмент применяется для определения потерь и действий, не добавляющих ценность?

А) Диаграмма Исикавы; Б) Диаграмма Парето;

В) Картирование потока создания ценности; Г) Диаграмма Спагетти.

- Что из перечисленного НЕ является одним из видов потерь на производстве? А) Перепроизводство; Б) Транспортировка;

В) Ожидание (простои);

Г) Избыточная производительность.

- На что влияет перепроизводство как вид потерь?

А) Блокирует ресурсы и создает запасы; Б) Увеличивает потребность в персонале; В) Увеличивает время обработки;

Г) Создает дефицит.

- На что влияет "излишняя транспортировка" как вид потерь? А) Снижает ресурсы;

Б) Повышает квалификацию персонала; В) Снижает уровень брака; Г) Увеличивает время обработки.

- Отнесите перечисленные ниже характерные особенности к бережливому или традиционному производству

- Традиционное производство

- Бережливое производство

Перепроизводство продукции, которая не нужна потребителю.

Выпускается только такое количество продукции, которое требуется на следующей стадии.

Оборудование переналаживается медленно. Отсутствует брак.

Нет затрат на хранение.

Происходит накопление и складирование готовых изделий. Сокращаются затраты на устранение брака.

- Отметьте виды потерь:

а) Ремонт оборудования б) Перепроизводство в) Ожидание

г) Уборка рабочей зоны д) Лишняя траектория е) Лишние движения ж) Избыток запасов

з) Переналадка оборудования и) Лишние этапы обработки к) Исправление и брак

- Где должна рассматриваться проблема? а) На участке б) В кабинете

в) В месте возникновения

- За решение проблемы отвечает:

а) Руководитель отдела б) Наладчик в) Оператор

г) Ответственный сотрудник

- Цель любой деятельности по усовершенствованию это: а) сокращение персонала б) снижение гибкости

в) устранение потерь

- Что означает: «встроенный контроль качества»?

а) качество обеспечивается точностью настройки технологических параметров оборудования

б) в состав производственной линии вводятся контрольные точки, оснащённые всем необходимым для оценки качества

в) проверка на соответствие требованиям включается в цикл работы каждого оператора

г) оборудование автономно останавливает процесс, если появляются недопустимые отклонения Муда (потери) и причины потерь

- Назовите самый главный из видов потерь:

а) Ненужная транспортировка; б) Ожидание;

в) Лишний этап обработки; г) Перепроизводство;

д) Переделка и исправление брака; е) Ненужные движения; ж) Избыточные запасы.

- На рабочем месте оператора 1 в результате сортировки был обнаружен ключ, который может быть использован наладчиком на рабочем месте оператора 2. Какое решение следует принять по обнаруженному ключу? а) выкинуть

б) оставить на рабочем месте

в) оставить в зоне карантина и сообщить наладчику

Задание 3. Кейс-задача

Кейс-задача основана на просмотре видеоматериала «Трудно быть боссом» в рамках проводимого занятия (ссылка для просмотра https://www.youtube.com/watch?v=6jX8tOuqhf0). В результате просмотра предлагается ответить на следующие вопросы:

Вопросы и задания

- Какие принципы не соблюдались на заводе металлоконструкций и котлостроения в Кашире?

- Какие виды потерь были вами выявлены в ходе просмотра видеоро- лика?

- Существует ли прямая связь между топ-менеджментом завода и его операционным ядром? Поясните ответ, в каком конкретно фрагменте это отражено.

- Какие еще предложения по улучшению процессов на заводе вы могли бы сформулировать в дополнение к предложениям героя ролика?

Тема. Технологии вовлечения персонала. Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме

- Какая модель позволяет ответить на вопрос: нужно ли вовлекать в процесс

улучшения персонал компании?

- Назовите какие части выделяет модель Г.Минцберга в составе персонала организации.

- Кого мы относим к операционному ядру?

- В модели Университет какой персонал привлекается в процессы улучшения?

- Являются ли ключевыми участниками процесса улучшения техно- структура в модели Г.Форда?

Задание 2. Разбор производственной ситуации

Вы приехали в отель, а менеджера отеля нет на месте, он уехал в командировку. На месте также нет ресепшиониста. Обсудить в группе, отсутствие какого из названных сотрудников влечет за собой факт того, что клиента не заселят в гостиницу? К какой модели можно отнести эту сферу бизнеса? Почему?

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

- Внедрение бережливого производства на АО «ЛГОК».

- Вовлеченность персонала в процесс улучшения компании (выбрать любую компанию).

- Роль и значение внедрения бережливого производства в компаниях.

- Система «5S» как инструмент эффективной организации рабочего пространства.

- «5 почему» - примеры реализации на практике.

- Потери в бережливом производстве (на примере конкретной компании).

- Бережливое производство (опыт внедрения на российские предприятия).

- Подходы к устранению потерь в бережливом производстве.

- Машина, которая изменила мир.

- Практическое применение диаграммы «Исикава».

- Бережливое производство как средство повышения эффективности деятельности производства.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ

| № п/ п | Критерии оценивания | Шкала оценок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | количе- ство бал- лов | оценка |
| 1. | ) обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; ) обнаруживает понимание материала, может обос- новать свои суждения, применить знания на прак- тике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно. | 10 | Отлично (высо- кий уровень сформированно- сти компетен- ции |
| 2. | обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. | 8 | Хорошо (доста- точный уровень сформированно- сти компетен- ции) |
| 3. | ставится, если студент обнаруживает знание и пони- мание основных положений данного задания, но: излагает материал неполно и допускает неточно- сти в определении понятий или формулировке пра- вил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обос- новать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. | 5 | Удовлетвори- тельно (прием- лемый уровень сформированно- сти компетен- ции) |

| 4. | обучающийся обнаруживает незнание ответа на соот- ветствующее задание, допускает ошибки в формули- ровке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; отме- чаются такие недостатки в подготовке студента, ко- торые являются серьезным препятствием к успеш- ному овладению последующим материалом. | 0 | Неудовлетвори- тельно (недоста- точный уровень сформированно- сти компетен- ции) |
| --- | --- | --- | --- |

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРО- ВАНИЯ

| № п/п | Критерии оценивания | Шкала оценок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество баллов | оценка |
| 1 | 90-100 % правильных от- ветов | 9-10 | Отлично (высокий уровень сформиро- ванности компетенции |
| 2 | 80-89% правильных от- ветов | 7-8 | Хорошо (достаточный уровень сформи- рованности компетенции) |
| 3 | 70-79% правильных от- ветов | 5-6 |  |
| 4 | 60-69% правильных от- ветов | 3-4 | Удовлетворительно (приемлемый уро- вень сформированности компетенции) |
| 5 | 50-59% правильных от- ветов | 1-2 |  |
| 6 | менее 50% правильных ответов | 0 | Неудовлетворительно (недостаточный уровень сформированности компетен- ции) |

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

| № п/ п | Критерии оценивания | Шкала оценок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество баллов | оценка |
| 1 | Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ решения. | 9-10 | Отлично (высо- кий уровень сформирован- ности компе- тенции |
| 2 | Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на решение, такие как неболь- шие логические пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не вполне акку- ратно, но это не мешает пониманию решения. | 7-8 | Хорошо (доста- точный уро- вень сформиро- ванности ком- петенции) |
| 3 | Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача ре- шена неоптимальным способом или допущено не бо- лее двух незначительных ошибок. В работе присут- ствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие экономическое содержа- ние ответа. | 5-6 |  |
| 4 | В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена существенная ошибка в математиче- ских расчетах. При объяснении сложного экономи- ческого явления указаны не все существенные фак- торы. | 3-4 | Удовлетвори- тельно (прием- лемый уровень сформирован- ности компе- тенции) |
| 5 | Имеются существенные ошибки в логическом рас- суждении и в решении. Рассчитанное значение иско- мой величины искажает экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные утверждения, по- могающие в решении задачи. | 2-3 | Неудовлетво- рительно (не- достаточный уровень сфор- мированности компетенции) |
| 6 | Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии ре- шения. Отсутствует окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - безоснова- тельно. | 1 |  |
| 7 | Решение неверное или отсутствует. | 0 |  |

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ

| № п/п | Критерии оценивания | Шкала оценок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | количе- ство бал- лов | оценка |
| 1 | выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и ло- гично изложена собственная позиция, сформули- рованы выводы, тема раскрыта полностью, выдер- жан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на допол- нительные вопросы, по результатам исследования выполнены слайды, дизайн логичен и очевиден, дизайн подчеркивает содержание, использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, графика, анимация), слайды представлены в логи- ческой последовательности. | 9-10 баллов | Отлично (высокий уровень сформи- рованности компе- тенции |
| 2 | основные требования к реферату и его защите вы- полнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении ма- териала; отсутствует логическая последователь- ность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополни- тельные вопросы при защите даны неполные от- веты, по результатам исследования выполнены слайды, соответствующие содержанию, дизайн есть, слайды представлены в логической последо- вательности. | 7-8 баллов | Хорошо (доста- точный уровень сформированности компетенции) |
| 3 | имеются существенные отступления от требова- ний к реферированию. В частности: тема осве- щена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы, по результатам иссле- дования выполнены слайды, дизайн случайный, может и не соответствовать содержанию, слайды не представлены в логической последовательно- сти. | 4-6 баллов | Удовлетвори- тельно (приемле- мый уровень сформированности компетенции) |
| 4 | тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсут- ствует вывод | 1-3 балла |  |
| 5 | тема реферата не раскрыта, обнаруживается суще- ственное непонимание проблемы, слайды отсут- ствуют. | 0 баллов | Неудовлетвори- тельно (недоста- точный уровень сформированности компетенции) |

3. Задания для промежуточной аттестации, критерии оценки.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. дифференцированный	зачет	проходит	в	устной	форме	по	теоретическим вопросам.

Время подготовки 30 минут.

Категорически запрещено пользоваться мобильным телефоном и карманным компьютером (коммуникатором) и т. д.

По итогам дифференцированного зачета выставляется оценка по шкале:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка за устный ответ студента ставиться в экзаменационную ведомость и в зачетную книжку студента.

Перечень вопросов к дифференцированному зачету:

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету:

- Концепция бережливого производства: исторический аспект.

- История	внедрения	инструментов	и	принципов	бережливого	произ- водства Г.Фордом и Т.Оно.

- Основные принципы современной системы бережливого производства.

- Кайдзен в деятельности компании и персонала компании.

- Карта	потока	создания	ценности	–	характеристика,	цель,	алгоритм составления, виды.

- Диаграмма «Спагетти» - назначение и особенности.

- «5 Почему» - инструмент определения первопричины проблем.

- Диаграмма	«Ямазуми»	-	характеристика,	визуальное	построение, основные показатели.

- Характеристика и основные факторы диаграммы «Исикава».

- Типы потерь в бережливом производстве, примеры в производственном процессе.

- Основные показатели в бережливом производстве. Формулы расчета.

- Российский опыт внедрения инструментов бережливого производства.

- Область применения инструментов TQC и TPM в производственном процессе.

- Сущность принципов «Встроенное качество» и «Точно вовремя (Just-in- time)».

- Системы канбан, PDCA и SQDCM.

- Концепция бережливого производства: исторический аспект.

- История	внедрения	инструментов	и	принципов	бережливого	произ- водства Г.Фордом и Т.Оно.

- Основные принципы современной системы бережливого производства.

- Кайдзен в деятельности компании и персонала компании.

- Карта	потока	создания	ценности	–	характеристика,	цель,	алгоритм составления, виды.

- Диаграмма «Спагетти» - назначение и особенности.

- «5 Почему» - инструмент определения первопричины проблем.

- Диаграмма	«Ямазуми»	-	характеристика,	визуальное	построение, основные показатели.

- Характеристика и основные факторы диаграммы «Исикава».

- Типы потерь в бережливом производстве, примеры в производственном процессе.

- Основные показатели в бережливом производстве. Формулы расчета.

- Российский опыт внедрения инструментов бережливого производства.

- Область применения инструментов TQC и TPM в производственном процессе.

Критерии оценки:

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | -студент раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; -изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного предмета как учебной дисциплины; -продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; -отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. --Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя. - |
| «Хорошо» | -допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; -допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. |
| «Удовлетворительно» | -неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой -несоответствие выводов, сделанных экзаменующимся, толкованию норм |

|  | законодательства; -своевременное исправление ошибок при изложении ответа. |
| --- | --- |
| «Неудовлетворительно» | - не раскрыто основное содержание учебного материала; -обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; - допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. |

4. Перечень информационных источников

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные печатные издания

  - Клюев, А. В. Бережливое производство : учебное пособие для СПО / А. В. Клюев ; под редакцией И. В. Ершовой. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-0447-2, 978-5-7996-2900-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART.

Дополнительные источники

  - Вэйдер, Майкл Инструменты бережливого производства: Мини- руководство по внедрению методик бережливого производства / Майкл Вэйдер

; перевод А. Баранов, Э. Башкардин. — 9-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-9614-4793-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART.

  - Методы «Бережливого производства» для управления потерями предприятия : учебно-методическое пособие / составители Ю. А. Эртман, С. А. Эртман. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2019. — 70 c.

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART.

Интернет-источники:

www.openclass.ru	(Открытый	класс:	сетевые	образовательные сообщества).

www.school-collection.edu.ru	(Единая	коллекция	цифровых образовательных ресурсов).

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»).

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). www.leaninfo.ru/ Leaninfo.ru [Блог о производственном менеджменте].