МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ белгородской области

областное государственное  автономное ПРОФЕССиональное образовательное учреждение

«Губкинский горно-политехнический колледж»

Комплект оценочных средств

для проведения промежуточной аттестации

для специальности 22.02.09 Металлургия черных металлов

по дисциплине

ОП.04 «Техническая механика»

Губкин, 2026

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по специальности 22.02.09 Металлургия черных металлов, базовой подготовки, программы учебной дисциплины «Техническая механика»

Организация-разработчик: ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

Разработчики:

Лысых Ирина Анатольевна, преподаватель специальных дисциплин

Содержание

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств	4

2. Освоение элементов профессиональных компетенций (ПК),

соответствующих виду профессиональной деятельности и

элементов общих компетенций (ОК)	4

3. Освоение умений и усвоение знаний	6

4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы							8

5. Рекомендуемые вопросы для составления экзаменационных заданий по оценке освоению умений и усвоения знаний по учебной дисциплине «Техническая механика»	9

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения умений и усвоения знаний по учебной дисциплине «Техническая механика» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 22.02.09 Металлургия черных металлов

2. Освоение элементов профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности и элементов общих компетенций (ОК)

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

Освоение элементов профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности и  элементов общих компетенций (ОК):

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Проявление интереса к профессии в процессе учебной деятельности и на практике. Участие в мероприятиях, проводимых в рамках специальности Рациональное планирование и организация собственной деятельности. Оптимальный выбор методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов и проектирования изделий. Объективная оценка своей деятельности по решению профессиональных задач. |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Объективная оценка ситуации в соответствии с поставленной задачей. Отбор профессионально-значимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач разработки технологических процессов и проектирования изделий |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Владение профессиональной лексикой, этическими нормами поведения, приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. Корректное взаимодействие с обучающимися в группе, преподавателями и мастерами в ходе освоения учебной дисциплины |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Осуществляет устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Демонстрирует способность проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Содействует сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применяет знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действует в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Самообразование для повышения квалификации |
| ПК 2.1 Выполнять расчеты параметров технологического процесса, работы оборудования, характеристик исходного сырья и продукции при производстве черных металлов | Демонстрирует способность выполнять расчеты параметров технологического процесса, работы оборудования, характеристик исходного сырья и продукции при производстве черных металлов. |
| ПК 2.5 Осуществлять эксплуатацию, обслуживание и контроль состояния технологического оборудования в производстве черных металлов | Демонстрирует способность осуществлять эксплуатацию, обслуживание и контроль состояния технологического оборудования в производстве черных металлов |

3. Освоение умений и усвоение знаний:

| Освоенные умения, освоенные знания | Показатели оценки результата | № заданийдля проверки |
| --- | --- | --- |
| Уметь: определять напряжения в конструкционных элементах; | Определяет напряжения в конструкционных элементах | Приложения 1, оценивание практических работ |
| определять передаточное отношение; | Определяет передаточное отношение | Приложения 1, оценивание практических работ |
| проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; | Выполняет расчет и проектирование детали и сборочной единицы общего назначения | Приложения 1, оценивание практических работ |
| проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; | Проводит сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц | Приложения 1, оценивание практических работ |
| производить расчеты на сжатие, срез и смятие; | Производит расчеты на сжатие, срез и смятие | Приложения 1, оценивание практических работ |
| производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; | Производит расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость | Приложения 1, оценивание практических работ |
| собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; | Собирает конструкции из деталей по чертежам и схемам | Приложения 1, оценивание практических работ |
| читать кинематические схемы. | Читает кинематические схемы | Приложения 1, оценивание практических работ |
| Знать: виды движений и преобразующие движения механизмы; | Знает виды движений и преобразующие движения механизмы | Приложения 1, оценивание практических работ |
| виды износа и деформаций деталей и узлов; | Знаетвиды износа и деформаций деталей и узлов | Приложения 1, оценивание практических работ |
| виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; | Знает виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах | Приложения 1, оценивание практических работ |
| кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач; | Знаеткинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач | Приложения 1, оценивание практических работ |
| методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; | Знаетметодику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации | Приложения 1, оценивание практических работ |
| методику расчета на сжатие, растяжение, срез, смятие, кручение, изгиб; | Знаетметодику расчета на сжатие, растяжение, срез, смятие, кручение, изгиб | Приложения 1, оценивание практических работ |
| назначение и классификацию подшипников; | Знаетназначение и классификацию подшипников | Приложения 1, оценивание практических работ |
| характер соединения основных сборочных единиц и деталей; | Знаетхарактер соединения основных сборочных единиц и деталей | Приложения 1, оценивание практических работ |
| основные типы смазочных устройств; | Знаетосновные типы смазочных устройств | Приложения 1, оценивание практических работ |
| типы, назначение, устройство редукторов; | Знаеттипы, назначение, устройство редукторов | Приложения 1, оценивание практических работ |
| трение, его виды, роль трения в технике; | Знаеттрение, его виды, роль трения в технике | Приложения 1, оценивание практических работ |
| устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования | Знаетустройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования | Приложения 1, оценивание практических работ |

4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Печатные издания

- Олофинская, В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий: Учебное пособие. — 3-е изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 349 с. - (Профессиональное образование).

- Олофинская, В.П. Техническая механика. Практические работы с краткими теоретическими сведениями и методическими указаниями : учебное пособие / В.П. Олофинская. — М. : НЕОЛИТ, 2017. – 168 с. – (Профессиональное образование).

- Олофинская, В. П.  Детали машин. Краткий курс и тестовые задания: Учеб.пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. 208 с. (Профессиональное образование).

- Эрдеди, А. А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А. А. Эрдеди, Н. А. Эрдеди. – 10-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. –320 с.– (Среднее профессиональное образование).

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Teormech [Электронный ресурс], режим доступа : http://teormech.ru/index.php/pages/about;

2. Sopromato.ru [Электронный ресурс], режим доступа :http://sopromato.ru/

3. Строительная механика [Электронный ресурс], режим доступа :http://stroitmeh.ru/

Дополнительные источники

- Мархель И.И. Детали машин: учебник / И.И. Мархель. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2012. -336 с.

- Куклин Н.Г., Куклина Г.С. Детали машин. – М.: Высшая школа, 1983.

- Березовский Ю.Н., Чернилевский Д.В., Петров М.С. Детали машин. -М.: Высшая школа, 1983.

- Аркуша А.И., Фролов М.И. Техническая механика. – М.: Высшая школа, 1983.

- Файн A.M. Сборник задач по теоретической механике, – М.: Высшая школа, 1987.

- Ицкович Г.М., Винокуров АИ., Барановский Н.В. Сборник задач по сопротивлению материалов. - Л.: 1972.

- Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике. - М: Высшая школа, 1984.

- Дубейковский Е.Н., Саввушкин Е.С. Сопротивление материалов. - М.: Высшая школа, 1985.

- Мархель И.И. Детали машин. – М.: Высшая школа, 1986.

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Перечень экзаменационных вопросов и темдля составления заданий промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по учебной дисциплине «Техническая механика»

Вариант- 1

Блок А

| № п/п |  |  | Задание (вопрос) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-А, 2- Б, 3-В.. |
|  | Установить соответствие между рисунками и определениями м Рис. 3 м |  |  | Рисунок.Определение 1.Рис. 1 А. Изгиб 2.Рис. 2 Б. Сжатие 3.Рис. 3 В. Растяжение Г. Кручение |  | 1 – В 2 – Б 3 – А |
|  | Установить соответствие между рисунками и выражениями для расчета проекции силы на ось ОХ |  |  | Силы Проекции сил 1. F1 А. 0 2. F2 Б. -F 3. F3 В. -F sin 35° Г. -F cos 35° |  | 1 – Б 2 – А 3 – Г |
|  | Установить соответствие между рисунками и видами движения точки. |  |  | Виды движения А. Равномерное Б. Равноускоренное В. Равнозамедленное |  | 1 – Б 2 – В |
|  | Установите соответствие между рисунком и определением: |  |  | Определение А.Жесткаязаделка Б. Неподвижная опора В. Подвижная опора Г. Вид опоры неопределен |  | 1 – Б 2 – А 3 – В |
| Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укажите, какое движение является простейшим. |  | 1. Молекулярное 2. Механическое 3. Движение электронов 4. Отсутствие движения | 2. |  |
|  |  | Укажите, какое действие производят силы на реальные тела. |  | 1. Силы, изменяющие форму и размеры реального тела 2. Силы, изменяющие движение реального тела 3. Силы, изменяющие характер движения и деформирующие реальные тела 4. Действие не наблюдаются | 3. |  |
|  |  | Укажите, признаки уравновешивающая силы? |  | 1. Сила, производящая такое же действие как данная система сил 2. Сила, равная по величине равнодействующей и направленная в противоположную сторону 3. Признаков действий нет | 2. |  |
|  |  | Укажите, к чему приложена реакция опоры |  | 1. К самой опоре 2. К опирающему телу 3. Реакция отсутствует | 2. |  |
|  |  | Укажите, какую систему образуют две силы, линии, действия которых перекрещиваются. |  | 1. Плоскую систему сил 2. Пространственную систему сил 3. Сходящуюся систему сил 4. Система отсутствует | 3. |  |
|  |  | Укажите, чем можно уравновесить пару сил? |  | 1. Одной силой 2. Парой сил 3. Одной силой и одной парой | 2. |  |
|  |  | Укажите, что надо знать чтобы определить эффект действия пары сил? |  | 1. Величину силы и плечо пары 2. Произведение величины силы на плечо 3. Величину момента пары и направление 4. Плечо пары | 3. |  |
|  |  | Укажите опору, которой соответствует составляющие реакций опоры балки |  | 1. Шарнирно-неподвижная 2. Шарнирно-подвижная 3. Жесткая заделка | 3. |  |
|  |  | Нормальная работа зубчатого механизма была нарушена из-за возникновения слишком больших упругих перемещений валов. Почему нарушилась нормальная работа передачи |  | 1. Из-за недостаточной прочности 2. Из-за недостаточной жесткости валов 3. Из-за недостаточной устойчивости валов | 1. |  |
|  |  | Укажите вид изгиба, если в поперечном сечении балки возникли изгибающий момент и поперечная сила |  | 1. Чистый изгиб 2. Поперечный изгиб | 2. |  |
|  |  | Точка движется из А в В по траектории, указанной на рисунке. Укажите направление скорости точки? |  | 1. Скорость направлена по СК 2. Скорость направлена по СМ 3. Скорость направлена по СN 4. Скорость направлена по СО | 3. |  |
|  |  | Укажите, в каком случае материал считается однородным? |  | 1. Свойства материалов не зависят от размеров 2. Материал заполняет весь объем 3. Физико-механические свойства материала одинаковы во всех направлениях. 4. Температура материала одинакова во всем объеме | 3. |  |
|  |  | Укажите, как называют способность конструкции сопротивляться упругим деформациям? |  | 1. Прочность 2. Жесткость 3. Устойчивость 4. Выносливость | 3. |  |
|  |  | Укажите, какую деформацию получил брус, если после снятия нагрузки форма бруса восстановилась до исходного состояния? |  | 1. Незначительную 2. Пластическую 3. Остаточную 4. Упругую | 4. |  |
|  |  | Укажите точную запись условия прочности при растяжении и сжатии? |  | 1. σ = N/A = [σ] 2. σ = N/A≤ [σ] 3. σ = N/A≥ [σ] 4. σ = N/A> [σ] | 2. |  |
|  |  | Укажите, какие механические напряжения в поперечном сечении бруса при нагружении называют «нормальными» |  | 1. Возникающие при нормальной работе 2. Направленные перпендикулярно площадке 3. Направленные параллельно площадке 4. Лежащие в площади сечения | 2. |  |
|  |  | Укажите, что можно сказать о плоской системе сил, если при приведении ее к некоторому центру главный вектор и главный вектор и главный момент оказались равными нулю? |  | 1. Система не уравновешена 2. Система заменена равнодействующей 3. Система заменена главным вектором 4. Система уравновешена | 4. |  |
|  |  | Укажите, как называется и обозначается напряжение, при котором деформации растут при постоянной нагрузке? |  | 1. Предел прочности,σβ 2. Предел текучести, σт 3. Допускаемое напряжение, [σ] 4. Предел пропорциональности, σпц | 2. |  |
|  |  | Указать по какому из уравнений, пользуясь методом сечений, можно определить продольную силу в сечении? |  | 1. Qх = ΣFkx 2. Qy = ΣFky 3. N = ΣFkz 4. Mk = ΣMz(Fk) | 3. |  |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |
| 24. | Допишите предложение: Плечо пары – кратчайшее …, взятое по перпендикуляру к линиям действия сил. | 1. Расстояние |
| 25. | Допишите предложение: Условие равновесия системы пар моментов состоит в том, что алгебраическая сумма моментов пар равняется … . | 1. Нулю |
| 26. | Допишите предложение: Напряжение характеризует … и направление внутренних сил, приходящихся на единицу площади в данной точке сечения тела. | 1. Величину |
| 27. | Допишите предложение: Растяжение или сжатие – это такой вид деформации стержня, при котором в его поперечны сечениях возникает один внутренний силовой фактор- …сила. | 1. Продольная |
| 28. | Допишите предложение: При вращательном движении твердого тела вокруг неподвижной оси траектория всех точек, не лежащих на оси вращения, представляют собой … . | 1. Окружность |
| 29. | Допишите предложение: Работа пары сил равна произведению … на угол поворота, выраженный в радианах. | 1. Момента |
| 30. | Допишите предложение: Мощность при вращательном движении тела равна произведению вращающего момента на …. | 1. Угловую скорость |

Вариант- 2

Блок А

| № п/п |  | Задание (вопрос) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-А, 2- Б, 3-В.. |
| 1. | Установите соответствие между рисунками и определениями: |  | РисункиОпределения А. Изгиб Б. Сжатие В. Растяжение |  | 1 – В 2 – Б |  |
| 2. | Установите соответствие между рисунками и выражениями для расчета проекции силы на ось ОУ |  | СилыПроекции 1. F1 А. 0 2. F2 Б. -F 3. F3В. -F sin 45° Г. F cos 45° |  | 1– А 2– В 3 –Б |  |
| 3. | Установите соответствие между рисунками и направлениями моментов пар |  | Направление А– Положительное направление Б – Отрицательное направление В – Нет вариантов |  | 1– А 2– Б 3– А а а в |  |
| 4. | Установите соответствие между рисунками и определениями: |  | Направление А– Неравномерное криволинейноедвижение Б – Равномерное движение В – Равномерное криволинейноедвижение Г – Неравномерное движение Д – Верный ответ не приведен |  | 1 – Б 2 – Г 3– В 4– А |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Укажите, какую характеристику движения поездов можно определить на карте железнодорожных линий? |  | 1.Траекторию движения 2. Расстояние между поездами 3. Путь, пройденный поездом 4. Характеристику движения нельзя определить |  | 1 |  |
| 6. |  | Укажите, в каком случае не учитывают деформации тел. |  | 1. При исследование равновесия. 2. При расчете на прочность 3. При расчете на жесткость 4. При расчете выносливости |  | 1 |  |
| 7. |  | Укажите, какое изображение вектора содержит все элементы, характеризующие силу: |  | 1. Рис 1 2. Рис 2 3. Рис 3 4. Рис 4 |  | 3 |  |
| 8. |  | Укажите, как взаимно расположена равнодействующая и уравновешенная силы? |  | 1. Они направлены в одну сторону 2. Они направлены по одной прямой в противоположные стороны 3. Их взаимное расположение может быть произвольным 4. Они пересекаются в одной точке |  | 2 |  |
| 9. |  | Укажите, почему силы действия и противодействия не могут взаимно уравновешиваться? |  | 1. Эти силы не равны по модулю 2. Они не направлены по одной прямой 3. Они не направлены в противоположные стороны 4. Они принадлежат разным телам |  | 4 |  |
| 10. |  | Выбрать выражение для расчета проекции силы F5 на ось Ох |  | 1. –F5 cos 30° 2. F5 cos 60° 3. –F5 cos 60° 4. F5 sin 120° |  | 1 |  |
| 11. |  | Тело находится в равновесии m1 = 15H×м; m2 = 8H×м; m3 = 12H×м; m4= ? Определить величину момента пары m4 |  | 1. 14H×м 2. 19H×м 3. 11H×м 4. 15H×м |  | 2 |  |
| 12. |  | Произвольная плоская система сил приведена к главному вектору FΣ и главному моменту MΣ. Чему равна величина равнодействующей? FΣ = 105 кН MΣ = 125 кН×м |  | 1. 25 кН 2. 105 кН 3. 125 кН 4. 230 кН |  | 2 |  |
| 13. |  | Чем отличается главный вектор системы от равнодействующей той же системы сил? |  | 1. Величиной 2. Направлением 3. Величиной и направлением 4. Точкой приложения |  | 4 |  |
| 14. |  | Сколько неизвестных величин можно найти, используя уравнения равновесия пространственной системы сходящихся сил? |  | 1. 6 2. 2 3. 3 4. 4 |  | 2 |  |
| 15. |  | что произойдет с координатами Хс и Ус, если увеличить величину основания треугольника до 90 мм? |  | 1. Хс и Ус не изменятся 2. Изменится только Хс 3. Изменится только Ус 4. Изменится и Хс, и Ус |  | 2 |  |
| 16 |  | Точка движется по линии ABC и в момент t занимает положение B. Определите вид движения точки аt = const |  | 1. Равномерное 2. Равноускоренное 3. Равнозамедленное 4. Неравномерное |  | 3 |  |
| 17. |  | По какому из уравнений, пользуясь методом сечений, можно определить продольную силу в сечении? |  | 1. 2. 3. 4. |  | 3 |  |
| 18. |  | Укажите, какой знак имеет площадь отверстий в формуле для определения центра тяжести |  | 1. Знак минус 2. Знак плюс 3. Ни тот не другой |  | 1 |  |
| 19. |  | Укажите, какая деформация возникла в теле если после снятия нагрузки размеры и форма тела полностью восстановились? |  | 1. Упругая деформация 2. Пластическая деформация 3. Деформация не возникала |  | 1 |  |
| 20. |  | Укажите, почему произошло искривление спицы под действием сжимающей силы? |  | 1. Из-за недостаточной прочности 2. Из-за недостаточной жесткости 3. Из-за недостаточной устойчивости. 4. Из-за недостаточной выносливости |  | 3 |  |
| 21. |  | Укажите, как изменится вращающий момент М, если при одной и той же мощности уменьшит угловую скорость вращения вала. |  | 1. Вращающий момент уменьшится 2. Вращающий момент увеличится 3. Вращающий момент равен нулю 4. Нет разницы |  | 2 |  |
| 22. |  | Укажите, какая составляющая ускорения любой точки твердого тела равна нулю при равномерном вращении твердого тела вокруг неподвижной оси. |  | 1. Нормальное ускорение 2. Касательное ускорение 3. Полное ускорение 4. Ускорение равно нулю |  | 2 |  |
| 23. |  | Как называется способность конструкции сопротивляться упругим деформациям? |  | 1. Прочность 2. Жесткость 3. Устойчивость 4. Износостойкость |  | 2 |  |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |
| 24. | Допишите предложение: Парой сил называют две параллельные силы равные по ….. и направленные в противоположные стороны. | 1. Модулю |
| 25. | Допишите предложение: Тело длина которого значительно больше размеров поперечного сечения принято называть брусом или ….. | 1. Стержнем |
| 26. | Допишите предложение: Условие прочности состоит в том, что рабочие (расчетные) напряжения не должны превышать ….. | Допускаемого напряжения |
| 27. | Допишите предложение: Кручение - это вид деформации, при котором в поперечных сечениях бруса возникает один внутренний силовой фактор ….. | Крутящий момент |
| 28. | Допишите предложение: При чистом изгибе в поперечных сечениях балки возникает один внутренний силовой фактор - ….. | Изгибающий момент |
| 29. | Допишите предложение: Сила инерции точки равна по величине произведению массы точки на ее ускорение и направленно в сторону, противоположную ….. | 1. Ускорению |
| 30. | Допишите предложение: Работа силы на прямолинейном перемещении равна произведению ….. на величину перемещения и на косинус угла между направлением силы и направлением перемещения. | 1. Модуля силы |

Критерии оценивания

| Оценка в пятибалльной шкале | Критерии оценки | Количество правильно данных вопросов |
| --- | --- | --- |
| «2» | Выполнено менее 70% задания | Даны верные ответы менее, чем на 21 вопрос |
| «3» | Выполнено70-79% задания | Даны верные ответы на 21 - 24 вопроса |
| «4» | Выполнено 80-89% задания | Даны верные ответы на 25 - 27 вопросов |
| «5» | Выполнено более 90% задания | Данные верные ответы на 28 вопросов и более |