Министерство образования Белгородской области

Областное государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«Губкинский горно-политехнический колледж»

Методические рекомендации к выполнению практических работ по учебной дисциплине ОП.04 «Техническая механика» для специальности

22.02.09 Металлургия черных металлов

Губкин

2026

Задания для выполнения практических работ составлены на основе рабочей программы по  учебной программе «Техническая механика».

Организация-разработчик: ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

Разработчики:

Лысых Ирина Анатольевна, преподаватель специальных дисциплин

# ОГЛАВЛЕНИЕ

| Пояснительная записка…………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| Методические рекомендации для обучающихся |  |
| Правила оформления практической работы |  |
| Перечень практических работ |  |

Пояснительная записка

Настоящее пособие написано в соответствии с программой по технической механике для обучающихся техникумов и колледжей и имеет цель оказать им помощь при получении первоначальных навыков решения задач по теоретической механике.

Пособие содержит общие методические указания и советы для решения задач. Решение задач сопровождается подробными пояснениями.

Каждое практическое занятие состоит из двух частей: теоретическая часть состоит из ряда вопросов, отражающих основные понятия, определения и формулы изученной темы; практическая часть содержит примеры решения задач и задания для самостоятельной работы по вариантам.

Данная система заданий, построенная с учетом современных дидактических требований, способствует осознанному и прочному усвоению теоретического материала, выработке практических умений и навыков.

Методические рекомендации для обучающихся

Уважаемые обучающиеся, данные методические рекомендации помогут вам как самостоятельно, так и под руководством преподавателя в рамках учебных занятий освоить соответствующие профессиональные и общие компетенции по учебной дисциплине «Техническая механика».

Каждое занятие имеет структуру:

- тема занятия;

- цели занятия;

- средства обучения;

- подготовка обучающихся к занятию;

- ход работы;

- домашнее задание, выводы.

Правила оформления практической работы

Практические работы оформляются в отдельной тетради (24 листа) или в распечатанных тетрадях формата  А4.

Обучающимся необходимо занести в тетрадь номер практической работы, указать цель, средства обучения, ход работы, заполнять таблицы, выполнить схемы при их наличии.

После выполнения практической работы обучающиеся должны сделать вывод по результатам выполненной работы и оформить в тетради.

Перечень практических работ

| Наименование работы | Кол-во часов |
| --- | --- |
| Практическое занятие №1. Плоская система сходящихся сил. Определение равнодействующей аналитическим и геометрическим способами | 2 |
| Практическое занятие №2. Балочные системы. Определение реакций опор. Одноопорная балка. | 2 |
| Практическое занятие №3. Определение центра тяжести плоских фигур | 2 |
| Практическое занятие №4. Кинематика точки. Простейшие движения твёрдого тела. Решение задач | 2 |
| Практическое занятие 5. Трение. Работа и мощность, КПД. Решение задач по теме. |  |
| Практическое занятие 6. Растяжение и сжатие. Условие прочности. Расчеты на прочность | 2 |
| Практическое занятие 7. Расчет на прочность при изгибе. Одноопорная балка | 2 |
| Практическое занятие 8. Расчет бруса круглого сечения на изгиб с кручением | 2 |
| Практическое занятие 9. Геометрический расчет цилиндрической передачи | 2 |
| Дифференцированный зачет |  |

Практическое занятие № 1

ТЕМА. Плоская система сходящихся сил. Определение равнодействующей аналитическим и геометрическим способами.

- Цель работы:

- знать способы разложения силы на составляющие;

- изучить способы сложения сил, линии действия которых сходятся в одной точке;

- знать геометрический и аналитический способы определения равнодействующей силы и уметь ими пользоваться.

- Оборудование, материалы: интернет ресурсы, учебники.

- Задание. Определить равнодействующую плоской системы сходящихся сил геометрическим и аналитическим способами.

- Пояснения к работе. Краткие теоретические сведения.

  - Определение суммарного (главного) вектора системы сил аналитически.

Величина равнодействующей системы сил равна векторной сумме векторов сил.

Известно, проекция равнодействующей на ось равна алгебраической сумме проекций сил системы на ту же ось.

Выберем систему координат, определим проекции всех заданных векторов на оси Х и Y (рис. 1.1, а).

4.2 Суммируем проекции всех векторов на оси координат. Модуль (величину) равнодействующей можно найти по известным суммам проекций векторов на оси координат. Геометрический способ определения равнодействующей. Равнодействующую силу можно определить с помощью многоугольника сил геометрически.

Для этого в определенном масштабе все вектора сил вычерчивают в любом порядке один за другим.

Вектор равнодействующей силы соединит начало первого вектора с концом  последнего  и  должен  быть  направлен  ему  навстречу (рис. 1.1, б).

Расчетные формулы

Равнодействующая системы сил

Рис. 1.1

где FΣx, FΣy— проекции равнодействующей на оси координат;

Fkx, Fky— проекции векторов сил системы на оси координат;

где αΣx — угол равнодействующей с осью Ox

- Пример решения задачи.

Определить равнодействующую плоской системы  сходящихся сил аналитическим и геометрическим способами. Задана система из пяти сходящихся сил (см. рис. 1.1).

F1 = 10 кН; F2 = 15 кН; F3 = 12 кН; F4 = 8 кН; F5 = 8 кН;

α1 = 30°; α2 = 60°; α3 = 120°; α4 = 180°; α5 = 300°.

Решение

  - Определить равнодействующую системы сил аналитическим способом. Заданные вектора сил спроектировать на оси координат, проекции сил на оси координат суммировать (см. рис. 1.1, а):

  - Определить равнодействующую геометрическим способом.

С помощью транспортира в масштабе 2 мм = 1 кН строим многоугольник сил (см. рис. 1.1, б.). Измерением определяем модуль равнодействующей и угол наклона ее к оси Ох.

Результаты расчетов не должны отличаться более чем на 5 %.

  - Задание для студентов. Практическая работа.

Определить равнодействующую системы сходящихся сил геометрическим и аналитическим способами.

Указания. При выполнении работы использовать чертежные инструменты. Многогранник сил вычертить в масштабе. Сравнить результаты графического и аналитического решений. Расхождение не должно быть более 5 %.

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F1, кН | 12 | 8 | 20 | 3 | 6 |
| F2, кН | 8 | 12 | 5 | 6 | 12 |
| F3, кН | 6 | 2 | 10 | 12 | 15 |
| F4, кН | 4 | 10 | 15 | 15 | 3 |
| F5, кН | 10 | 6 | 10 | 9 | 18 |
| α1, град | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| α2, град | 45 | 45 | 60 | 45 | 15 |
| α3, град | 0 | 75 | 75 | 60 | 45 |
| α4, град | 60 | 30 | 150 | 120 | 150 |
| α5, град | 300 | 270 | 210 | 270 | 300 |

При защите работы ответить на вопросы тестового задания.

Практическое занятие № 2

ТЕМА: балочные системы. Определение реакций опор. Одноопорная балка.

- Цель работы: в результате выполнения работы студент должен иметь представление о видах опор балочных систем и возникающих в них реакциях. Знать формы уравнений равновесия плоской системы произвольно расположенных сил и уметь их использовать для определения неизвестных реакций в опорах. Уметь выполнять проверку правильности решения.

- Оборудование, материалы: интернет-ресурсы, учебники.

- Задание. Определить величины реакций в заделке одноопорной балки по варианту. Проверить правильность решения.

- Пояснения к работе. Краткие теоретические сведения.

  - Крепление балки — защемление или «заделка» (рис. 3.1).

Любые перемещения точки крепления невозможны. Под действием внешних сил в опоре возникает реактивная сила и реактивный момент. Реактивную силу принято представлять в виде проекций на оси Х и Y. Для определения неизвестных сил и момента принято использовать систему уравнений равновесия. Для контроля правильности решения используют дополнительное уравнение равновесия.

4.2 Основные формулы и предпосылки расчета.

Условия равновесия системы сил:

где Fгл — главный (суммарный) вектор системы сил;

Мгло — суммарный момент системы сил относительно точки О.

где A и B — разные точки приведения.

5. Пример решения задачи.

Одноопорная (защемленная) балка нагружена сосредоточенными силами и моментом пары сил. Определить реакции заделки.

Решение

- В заделке может возникнуть реакция, представляемая двумя составляющими (RAy; RAx), и реактивный момент МА. Наносим на схему балки возможные направления реакций.

Замечание. Если направления выбраны неверно, при расчетах получим отрицательные значения реакций. В этом случае реакции на схеме следует направить в противоположную сторону, не повторяя расчета.

В силу малой высоты считают, что все точки балки находятся на одной прямой; все три неизвестные реакции приложены в одной точке. Для решения удобно использовать систему уравнений равновесия в первой форме. Каждое уравнение будет содержать одну неизвестную.

Используем систему уравнений:

Знаки полученных реакций (+), следовательно, направления реакций выбраны верно.

Для проверки правильности решения составляем уравнение моментов относительно точки B:

Подставляем значения полученных реакций:

Решение выполнено верно.

6. Задание для студентов. Расчетно-графическая работа.

Определение реакций в опорах балочных систем под действием сосредоточенных сил и пар сил.

Определить величины реакций в опоре защемленной балки. Провести проверку правильности решения.

Записать систему уравнений равновесия, использованную при решении задачи. При защите работы ответить на вопросы тестового задания.

Практическое занятие №3

Тема: Определение центра тяжести плоских фигур

1.Цель работы: в результате выполнения работы студент должен знать методы определения центра тяжести тела и формулы для определения положения центра тяжести плоских фигур. Уметь определять положение центра тяжести сложных геометрических фигур.

- Оборудование, материалы: интернет-ресурсы, учебники.

- Задание. Определить положение центра тяжести сечения составленных из простых фигур.

- Пояснения к работе. Краткие теоретические сведения.

  - Сила тяжести — равнодействующая сил притяжения к земле, распределенных по всему объем у тела. Силы притяжения образуют систему сил, линии действия которых сходятся к центру Земли.

Положение центра тяжести (точки приложения силы тяжести) необходимо знать для целого ряда расчетов механики и сопротивления материалов. Формулы для определения положения центра тяжести тела определены с помощью теоремы Вариньона о моменте равнодействующей системы параллельных сил.

Центр тяжести симметричных фигур находится на оси симметрии. При решении задач используют следующие методы:

- метод симметрии;

- метод разделения;

- метод отрицательных площадей.

  - Основные расчетные формулы и предпосылки расчета.

Очень часто приходится определять центр тяжести различных плоских тел и геометрических плоских фигур сложной формы. Для плоских тел можно записать: V =A×h,

где А — площадь фигуры;

h — ее высота.

Тогда после подстановки в записанные выше формулы получим:

где Аk— площадь части сечения; хk, уk— координаты ЦТ частей сечения.

5. Пример решения задачи.

Для заданного поперечного сечения требуется определить центр тяжести фигуры.

Решение:

Разбиваем сечение на три простые фигуры: прямоугольник – фигура 1, отверстие в виде полукруга – фигура 2, треугольник – фигура 3.

Геометрические характеристики отверстий вычитаются. В качестве вспомогательных осей примем оси, проходящие через центр тяжести первой фигуры, то есть оси x1 , y . Ось y – ось симметрии данного сечения. Она является центральной осью для всех трех простых фигур.

Рисунок 3.2

1. Определение центра тяжести сечения.

Поскольку ось y является осью симметрии сечения, то

6. Задания для студентов. Расчетно-графическая работа.

Указание. При решении задачи использовать метод симметрии и метод разделения площадей.

Задание: Для заданного поперечного сечения, имеющего одну ось симметрии (рис. 3.3), требуется определить положение центра тяжести и найти величины осевых моментов относительно главных центральных осей.

| Номер строки | Схема | а, см | b, см |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | 10 | 10 |
| 2 | II | 20 | 20 |
| 3 | III | 30 | 30 |
| 4 | IV | 40 | 40 |
| 5 | V | 50 | 50 |
| 6 | VI | 60 | 60 |
| 7 | VII | 70 | 70 |
| 8 | VIII | 80 | 80 |
| 9 | IX | 90 | 90 |
| 0 | X | 100 | 100 |

Практическое занятие № 4

Тема: Кинематика точки. Простейшие движения твёрдого тела. Решение задач

1. Цель работы: иметь представление о поступательном и вращательном движениях твердого тела и их параметрах. Знать способы задания движения.

Знать обозначения, единицы измерения, взаимосвязь кинематических параметров движения, формулы для определения параметров поступательного и вращательного движений (путь, скорость, ускорение)

Уметь определять кинематические параметры движения.

2. Оборудование, материалы: интернет-ресурсы, учебники.

3. Задание. По виду уравнения следует определить вид движения. Определить кинематические параметры движения.

4. Пояснения к работе. Краткие теоретические сведения.

4.1. Поступательное движение.

Поступательным движением называют такое движение, при котором всякая прямая линия на теле при движении остается параллельной своему первоначальному положению. Все точки тела движутся одинаково, для описания движения тела можно рассматривать движение одной его точки. Поступательное движение может быть прямолинейным и криволинейным.

Равномерное движение

Равномерное движение — это движение с постоянной скоростью

Для прямолинейного равномерного движения:

Полное ускорение движения точки равно нулю: a = 0.

При криволиненйном равномерном движении:

Полное ускорение равно нормальному ускорению: a = an.

Равнопеременное движение

Равнопеременное движение — это движение с постоянным касательным ускорением: at = const.

Для прямолинейного равнопеременного движения:

Полное ускорение равно касательному ускорению.

Криволинейное равнопеременное движение:

Учитывая, что

и сделав ряд преобразований:

получим значение скорости при равнопеременном движении:

После интегрирования будем иметь закон равнопеременного движения в общем виде, представляющий уравнение параболы:

где v0 — начальная скорость движения;

S0 — путь, пройденный до начала отсчета;

at — постоянное касательное ускорение.

4.2. Вращательное движение вокруг неподвижной оси.

Неподвижная ось, вокруг которой вращаются все точки тела, называется осью вращения.

При этом каждая точка движется по окружности, радиус которой равен расстоянию точки до оси вращения. Точки на оси вращения не перемещаются.

Для описания вращательного движения тела вокруг неподвижной оси можно использовать только угловые параметры:

φ— угол поворота тела, [ϕ] = рад;

ω — угловая скорость, определяет изменение угла поворота в единицу времени, [ω] = рад/с.

Для определения положения тела в любой момент времени используется уравнение φ = f(t).

Следовательно, для определения угловой скорости можно пользоваться выражением

Иногда для оценки быстроты вращения используют угловую частоту вращения n, которая оценивается в оборотах в минуту.

Угловая скорость и частота вращения физически близкие величины:

Изменение угловой скорости во времени определяется угловым ускорением ε, [ε] = рад/с2 ;

Закон равномерного вращательного движения:

Закон равнопеременного вращательного движения:

Закон неравномерного вращательного движения:

Здесь ϕ — угол поворота тела за время t, рад;

ω — угловая скорость, рад/с; ϕ0 — угол поворота, на который развернулось тело до начала отсчета;

ω0 — начальная угловая скорость;

ε — угловое ускорение, рад/с2.

Угловая скорость:

Угловое ускорение:

5. Примеры решения задач.

5.1. Пример 1. По заданному графику скорости найти путь, пройденный за время движения (рис. 6.4).

Решение

1. По графику следует рассмотреть три участка движения.

Первый участок — разгон из состояния покоя (равноускоренное движение).

Уравнение скорости:

Ускорение:

Второй участок — равномерное движение: v = 8 м/с; а2 = 0.

Третий участок — торможение до остановки (равнозамедленное движение).

Уравнение скорости:

Ускорение:

2. Путь, пройденный за время движения, будет равен: первый участок:

второй участок:

третий участок:

Путь за время движения:

Пример 2. Ротор электродвигателя вращается со скоростью, описываемой уравнением ω = 2πt. Определить вид движения.

Решение

1. Анализируем выражение для скорости: скорость меняется и зависит от времени линейно. Следовательно, угловое ускорение — постоянно, ε=ω′=2× π = 2 const.

2. Движение равнопеременное (равноускоренное, так как ускоре% ние положительно).

Пример № 3. Тело вращалось равноускоренно из состояния по% коя и сделало 360 оборотов за 2 мин. Определить угловое ускорение.

Решение

1. Один оборот равен 2π радиан. Следовательно:

360 оборотов = 720π рад; ϕ = 720π рад.

2. Закон равнопеременного вращательного движения:

В данном случав ϕ0 = 0; ω0 = 0.

Следовательно,

Откуда

3. Угловое ускорение равно:

6. Задание для студентов. Расчетно-графическая работа.

6.1. Определить вид движения на каждом участке по приведенному кинематическому графику (рис. 6.5), записать закон движения на каждом участке.

6.2. Определить полный угол поворота за время движения и полное число оборотов шкива за это время.

6.3. Определить угловую скорость, нормальное и касательное ускорение точки на ободе шкива в указанные моменты времени.

Угловую скорость определить по формуле ω = 2πn/60 = πn/30, число оборотов определить по формуле z = ϕ/2π.

При защите работы ответить на вопросы тестового задания. Записать законы поступательного и вращательного движений точки для случаев равномерного и равнопеременного движений.

Практическое занятие №5.

ТЕМА: Трение. Работа и мощность, КПД. Решение задач по теме.

1. Цель работы: знать аксиомы динамики и математическое выражение основного закона динамики. Иметь представление о трении и силе трения, силе инерции. Знать формулы для определения силы трения и силы инерции. Знать формулы для определения работы и мощности при поступательном и вращательном движениях. КПД. Уметь рассчитывать работу и мощность с учетом потерь на трение и сил инерции.

2. Оборудование, материалы: интернет - ресурсы, учебники.

3. Задание. Определить потребную мощность электродвигателя лифта.

4. Пояснения к работе. Краткие теоретические сведения.

4.1. Аксиомы динамики (законы).

• Всякая изолированная материальная точка находится в покое или движется равномерно и прямолинейно пока действие других сил не изменит этого состояния.

• Ускорение, сообщенное материальной точке силой, пропорционально величине этой силы и совпадает с ней по направлению. F = m×a(рис. 7.1).

• Силы взаимодействия двух тел равны по величине и направлены по одной прямой в разные стороны.

• Закон независимости действия сил.

• Сила тяжести — сила притяжения к Земле. G = m×g; g = 9,81 м/с2.

Рис. 7.1

4.2. Понятие о трении.

Трение — сопротивление, возникающее при движении одного тела по поверхности другого. При скольжении тел возникает сила трения скольжения, законы которого хорошо изучены.

Законы трения скольжения:

1. Сила трения скольжения прямо пропорциональна силе нормального давления: Fтр=Ff=f×R,

где R — сила нормального давления, направлена перпендикулярно опорной поверхности;

f — коэффициент трения скольжения.

Сила трения всегда направлена в сторону, обратную направлению движения.

2. Сила трения меняется от нуля до некоторого максимального значения, называемого силой трения покоя (статическое трение): 0 <Ff ≤ Ff0 ,

где Ff0 — статическая сила трения (сила трения покоя).

3. Сила трения при движении меньше силы трения покоя. Сила трения при движении называется динамической силой трения (Ff): Ff ≤ Ff0 .

Поскольку сила нормального давления, зависящая от веса и направления опорной поверхности, не меняется, то различают статический и динамический коэффициенты трения: Ff = f×R; Ff0 = f0 ×R.

Коэффициент трения скольжения зависит от следующих факторов:

от материала: материалы делятся на фрикционные (с большим коэффициентом трения) и антифрикционные (с малым коэффициентом трения), например f = 0,14÷0,15 (при скольжении стали по стали всухую), f = 0,2÷0,3 (при скольжении стали по текстолиту).

4.3. Движение материальной точки. Метод кинетостатики.

Инертность — способность сохранять свое состояние неизменным. Сила инерции — сила, возникающая при разгоне и торможении тела и направленная против действия ускорения. Определено, что сила инерции может быть определена по формуле

Fин = | m×a|.

Принцип кинетостатики (принцип Даламбера) заключается в условном приложении силы инерции к активно разгоняющемуся телу и составлении уравнения равновесия разгоняющегося тела под действием активных сил, сил сопротивления движению и условно приложенной силы инерции.

F + R + Fин = 0.

4.4. Работа и мощность

Работа

Для характеристики действия силы на некотором перемещении точки ее приложения вводят понятие «работа силы».

Работа служит мерой действия силы, работа — скалярная величина.

Работа постоянной силы на прямолинейном пути

Работа силы в общем случае численно равна произведению модуля силы на длину пройденного пути и на косинус угла между направлением силы и направлением перемещения

W = F×S×cosα

Рис. 7.2

Единицы измерения работы:

1 Дж (джоуль) = 1 Н×м; 1 кДж (килоджоуль) = 103 Дж.

Рассмотрим частные случаи.

1. Силы, совпадающие с направлением перемещения, называются движущими силами. Направление вектора силы совпадает с направлением перемещения.

В этом случае α = 0° (соs α = 1). Тогда W = FS > 0.

2. Силы, перпендикулярные направлению перемещения, работы не производят

Работа силы при вращательном движении:

W = Mвр×ϕ.

где Мвр — вращающий момент;

ϕ — угол поворота

Мощность

Для характеристики работоспособности и быстроты совершения работы введено понятие мощности.

Мощность — работа, выполненная в единицу времени:

P =W/t.

Единицы измерения мощности: ватты, киловатты,1×(Н м)/с⋅ = 1 Вт; 103 Вт = 1 кВт.

Мощность при поступательном движении

P =(F×S×cosα)/t.

Учитывая, что S/t = vср , получим:

F = P×vср×cosα,

где F — модуль силы, действующей на тело;

vср — средняя скорость движения тела.

Рис.7.3

Средняя мощность при поступательном движении равна произведению модуля силы на среднюю скорость перемещения и на косинус угла между направлениями силы и скорости.

Мощность при вращении

Тело движется по дуге радиуса r из точки M1 в точку M2.

M1×M2= ϕ×r.

Работа силы:

W = Mвр×ϕ; Mвр = Ft×r ,

где Mвр — вращающий момент.

P=(Mвр×ϕ)/t

Рис.7.4

Учитывая, что ϕ/t =ωcр , получим:

P = Mвр×ωcр ,

где ωср — средняя угловая скорость.

Мощность силы при вращении равна произведению вращающего момента на среднюю угловую скорость.

5. Примеры решения задач.

Пример 1. График изменения скорости лифта при подъеме известен (рис. 6.5). Масса лифта с грузом 2800 кг. Определить натяжение каната, на котором подвешен груз на всех участках подъема.

Рис. 7.5

Решение

1. Рассмотрим участок 1 — подъем с ускорением.

Составим схему сил (рис. 6.6).

Уравнение равновесия кабины лифта:

где Т — натяжение каната;

G — сила тяжести;

Fин — сила инерции, растягивающая канат.

Рис. 7.6

Для определения ускорения на участке 1 учтем, что движение на этом участке равнопеременное, скорость v = v0 + a×t; v0 = 0. Следовательно, ускорение:

Определяем усилие натяжения каната при подъеме с ускорением:

2800×(9,81 + 1,25) = 30 968 Н; T1 = 30,97 кН

2. Рассмотрим участок 2 — равномерный подъем.

Ускорение и сила инерции равны нулю. Натяжение каната равно силе тяжести.

Т2 − G = 0; Т2 = G = m×g;

T2 = 2800×9,81 ≈ 28 кН.

3. Участок 3 — подъем с замедлением.

Ускорение направлено в сторону, обратную направлению подъема. Составим схему сил (рис. 6.7).

Рис. 7.7

Уравнение равновесия:

Fин3 + T3 − G = 0.

Отсюда

Т3 = G − Fин3 = m×g − m×a3.

Ускорение (замедление) на этом участке определяется с учетом того, что v = 0.

Натяжение каната при замедлении до остановки:

Таким образом, натяжение каната меняется при каждом подъеме и опускании, канат выходит из строя в результате усталости материала. Работоспособность зависит от времени.

Пример 2. Определить потребную мощность мотора лебедки для подъема груза весом 3 кН на высоту 10 м за 2,5 с. КПД механизма лебедки 0,75 (рис. 6.8).

Рис. 7.8

Решение

1. Мощность мотора используется на подъем груза с заданной скоростью и преодоление вредных сопротивлений механизма лебедки.

Полезная мощность определяется по формуле Р = F×v×cosα. В данном случае α = 0; груз движется поступательно.

2. Скорость подъема груза:

3. Необходимое усилие равно весу груза (равномерный подъем).

4. Полезная мощность Р = 3000×4 = 12 000 Вт.

5. Полная мощность, затрачиваемая мотором:

6. Задания для студентов

Задача № 1

Скорость кабины лифта массой m изменяется согласно графику (рис. 6.9). Определить натяжение каната, на котором подвешен лифт, при подъеме. По максимальной силе натяжения каната определить потребную мощность электродвигателя. С учетом КПД определить максимальную мощность электродвигателя.

Рекомендация. Натяжение каната на каждом участке определить с помощью принципа Даламбера.

Рис. 7.9

Практическое занятие №6

Тема: Растяжение и сжатие. Условие прочности. Расчеты на прочность.

1. Цель работы: в результате выполнения работы студент должен иметь представление о предельных и допускаемых напряжениях и коэффициенте запаса прочности. Знать условие прочности при растяжении и сжатии и порядок расчетов на прочность и жесткость. Уметь проводить проектировочные и проверочные расчеты при растяжении и сжатии.

2. Оборудование, материалы: интернет - ресурсы, учебники.

3. Задание.

3.1. Изучить соответствующий теоретический материал.

3.2. Рассчитать на прочность стержни, на которых закреплен груз (по варианту).

4. Пояснения к работе. Краткие теоретические сведения.

4.1. Расчеты на прочность ведутся по условиям прочности — неравенствам, выполнение которых гарантирует прочность детали при данных условиях. Расчетное напряжение зависит от нагрузки в сечении и размеров поперечного сечения бруса. Допускаемое напряжение зависит от материала детали и условий работы. Условие прочности материала определяет: расчетное напряжение должно быть меньше допускаемого.

σ ≤[σ],

где σ = N/A;

4.2. Виды расчетов на прочность:

проектировочный (возможны несколько вариантов):

• определяют площадь поперечного сечения детали А:

A ≥ N/[σ] ,

где N — максимальная продольная сила;

[σ] — допускаемое напряжение для материала;

• определяют материал детали, обеспечивающий прочность при заданных условиях

[σ] = σпредельное/[s], где [s] — запас прочности; для пластичного материала: σпредельное = σт ≥ N/A × [s];

• определяют максимальную нагрузку (нагрузочную способность) для заданной конструкции: [N]≤[σ]×А;

проверочный расчет проводится для проверки прочности спроектированной конструкции

σ ≤ [σ],

где σ = N / A;

[σ] — допускаемое напряжение для материала.

4.3. Расчет на жесткость — определение абсолютного удлинения и сравнение его с допускаемым. Общее абсолютное удлинение бруса определяют, суммируя удлинения участков.

Удлинение (укорочение) бруса:

где E — модуль упругости;

l — начальная длина стержня.

5. Пример решения задачи.

Груз закреплен на стержнях и находится в равновесии (рис. 6.1). Материал стержней — сталь, допускаемое напряжение на растяжение и сжатие 160 МПа. Вес груза 100 кН. Длина стержней: первого — 2 м, второго — 1 м.

Рис. 6.1

Определить минимальные размеры поперечного сечения и удлинение стержней. Форма поперечного сечения бруса — круг.

Замечание. Реакции связи жесткого стержня направлены вдоль стержня.

Решение

1. Определить нагрузку на стержни. Рассмотрим равновесие точки В, определим реакции стержней. По пятой аксиоме статики (закону действия и противодействия) реакция стержня численно равна нагрузке на стержень.

Наносим реакции связей, действующих в точке В. Освобождаем точку В от связей (см. рис. 6.1). Выбираем систему координат так, чтобы одна из осей координат совпала с неизвестной силой. Составим систему уравнений равновесия для точки В:

Решаем систему уравнений и определяем реакции стержней.

Направление реакций выбрано верно. Оба стержня сжаты. Нагрузки на стержни: F1 = 57,4 кН; F2 = 115, 5кН.

2. Определяем потребную площадь поперечного сечения стержней из условий прочности.

Условие прочности на сжатие:

σ=N/A≤[σ],

откуда

Стержень 1 (N1 = F1):

Для круга:

Стержень 2 (N2 = F2):

Полученные диаметры округляем: d1 = 25 мм, d2 = 32 мм.

Укорочение стержня 1:

Укорочение стержня 2:

6. Задание для студентов. Расчетно - графическая работа.

Груз закреплен на стержнях и находится в равновесии. Материал стержней — сталь, допускаемое напряжение при растяжении и сжатии 160 МПа. Длина стержня № 1 — 0,6 м.

6.1. Определить нагрузку на стержни из условия равновесия.

6.2. Определить размеры поперечного сечения стержней из условия прочности и удлинение стержней. Форма поперечного сечения — круг.

Трением в блоке пренебречь. Данные для своего варианта взять в таблице. Определить длину стержня 2, используя схему (рис. 6.2).

Рис. 6.2

При защите работы ответить на вопросы тестового задания. Записать систему уравнений равновесия для плоской сходящейся системы сил. Использовать стандартный ряд диаметров.

Практическое занятие №7

Тема: Расчет на прочность при изгибе. Одноопорная балка

1. Цель работы: иметь представление о видах изгиба и внутренних силовых факторах в сечении при изгибе. Знать методы определения внутренних силовых факторов и уметь ими пользоваться. Знать основные правила и порядок построения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Уметь построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов..

2. Оборудование, материалы: интернет-ресурсы, учебники.

3. Задание. Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

4. Пояснения к работе. Краткие теоретические сведения

4.1 Изгибом называется такой вид нагружения, при котором в поперечном сечении бруса (балки) возникает внутренний силовой фактор — изгибающий момент.

Плоскость, в которой расположены внешние силы и моменты, называется силовой плоскостью.

Плоскость, проходящая через продольную ось бруса и одну из главных центральных осей его поперечного сечения, называется главной плоскостью бруса.

Если силовая плоскость совпадает с главной плоскостью бруса, изгиб называют прямым

При изгибе в сечении могут возникнуть внутренние силовые факторы — поперечная сила Q и изгибающий момент Mи. Если в сечении возникает только изгибающий момент, изгиб называют чистым, если возникает изгибающий момент и поперечная сила, изгиб называют поперечным.

4.2 Распределение внутренних силовых факторов вдоль оси балки оформляется в виде графиков — эпюр.

При поперечном изгибе строят два графика: поперечных сил и изгибающих моментов.

Знаки поперечных сил и изгибающих моментов — рис. 11.1

Рис. 11.1.

4.3 Нормальные напряжения при чистом изгибе.

Рис. 11.2

Максимальное нормальное напряжение изгиба возникает на поверхности бруса. НС – нейтральная ось сечения, на нейтральной оси нормальное напряжение равно нулю.

4.4 При проектировочном расчете на изгиб из условия прочности определяют потребное сечение бруса по моменту сопротивления сечения Wx;

5. Пример решения задачи.

Подобрать размеры сечения балки в виде двутавра. Известна схема нагружения балки. Материал — сталь, допускаемое напряжение материала при изгибе [σр] = [σс] = 160 МПа.

Рис. 11.3

Решение

1. Для защемленной балки реакции в опоре определять не следует.

Проводим расчеты по характерным точкам. Размеры сечения подбираем из расчета по нормальным напряжениям. Эпюру поперечных сил строить необязательно.

Определяем моменты в характерных точках:

В точке С приложен внешний момент пары, поэтому расчет проводим для левого сечения (без момента) и для правого — с моментом m:

Момент положительный.

Момент в заделке:

Выбираем соответствующий масштаб по максимальному значению изгибающего момента.

Опасное сечение — сечение балки, где действует максимальный момент. Подбираем размеры балки в опасном сечении по условию прочности:

Основываясь на значении Wx = 500 см3 по таблице ГОСТ 8239—89 выбираем двутавр № 30а: момент сопротивления Wx = 518 см3; площадь сечения А = 49,9 см3 (Приложение).

6. Задания для студентов.

Задание 1. Для одноопорной балки, нагруженной сосредоточенными силами и парой сил с моментом m, построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Найти максимальный изгибающий момент и из условия прочности подобрать поперечное сечение для балки в виде двутавра и прямоугольника с соотношением сторон h = 2×b. Материал — сталь, допускаемое напряжение 160 МПа. Рассчитать площади поперечных сечений и сделать вывод о целесообразности применения сечения.

Рис.11.4

Практическое занятие № 8

Тема Расчет круглого бруса на изгиб с кручением

1. Цель работы: иметь представление о напряженном состоянии в точке упругого тела, о теории предельных напряженных состояний, об эквивалентном напряженном состоянии, о гипотезах прочности. Знать формулы для эквивалентных напряжений по гипотезе наибольших касательных напряжений и гипотезе энергии формоизменения. Уметь рассчитать брус круглого поперечного сечения на прочность при сочетании основных деформаций.

2. Оборудование, материалы: интернет - ресурсы, учебники.

3. Задание. Для промежуточного вала редуктора определить потребный диаметр вала в опасном сечении по теории максимальных касательных напряжений.

4. Пояснения к работе. Краткие теоретические сведения.

4.1. Напряженное состояние в точке.

Напряженное состояние в точке характеризуется нормальными и касательными напряжениями, возникающими на всех площадках, проходящих через данную точку.

Обычно достаточно определить напряжения на трех взаимно перпендикулярных площадках. Точку принято изображать в виде маленького элемента в виде куба.

Напряженное состояние в данной точке полностью определяется, если известны напряжения по трем взаимно перпендикулярным граням куба, построенного вокруг точки. Если на площадках отсутствуют касательные напряжения, площадки называются главными, а нормальные напряжения — главными напряжениями.

Напряженные состояния бывают трехосными, двухосными, одноосными (упрощенное плоское состояние)

4.2. Сложное деформированное состояние в точке.

Совокупность деформаций, возникающих по различным направлениям и в различных плоскостях, проходящих через точку, определяют деформированное состояние в этой точке.

Сложное деформированное состояние возникает, если деталь одновременно подвергается несколькими простейшим нагружениям.

В ряде случаев нормальные и касательные напряжения, возникающие в детали, имеют одинаковый порядок и их необходимо учитывать одновременно. Расчет проводится при сложном деформированном состоянии.

4.3. В этом случае применяют теории прочности, созданные для разных групп материалов, чтобы заменить сложное деформированное состояние равноопасным простым «эквивалентным» состоянием.

Обычно сложное напряженное состояние заменяют простым равноопасным растяжением. Расчетное напряжение в этом случае называют эквивалентным напряжением.

Опасное состояние вызывается различными факторами. Разработано несколько различных гипотез предельных состояний, при расчете используют наиболее подходящую для данного материала гипотезу.

Предельным напряжением для хрупких материалов является предел прочности.

Предельное напряжение для пластичных материалов — предел текучести.

Детали из среднеуглеродистых сталей (пластичные) разрушаются при достижении касательных напряжений опасных значений. Расчет можно проводить по теории максимальных касательных напряжений.

Ее не применяют для хрупких материалов. Пластичные материалы можно рассчитывать и по гипотезе энергии формоизменения. Расхождение около 13 %.

Хрупкие материалы можно рассчитывать по теории прочности Мора.

Гипотеза Мора предполагает, что опасное состояние материала наступает, когда на некоторой площадке возникает наиболее неблагоприятная комбинация нормального и касательного напряжений.

Эквивалентное напряжение по гипотезе максимальных касательных напряжений:

Эквивалентное напряжение по гипотезе энергии формоизменения:

4. Примеры решения задач.

Пример 1. В опасном поперечном сечении круглого бруса возникают внутренние силовые факторы (рис. 15.1) Мх; Му; Мz.

Мх и Му — изгибающие моменты в плоскостях уОz и zОх соответственно; Mz — крутящий момент. Проверить прочность по гипотезе наибольших касательных напряжений, если [σ] = 120 МПа. Исходные данные: Мх = 0,9 кН × м; Му = 0,8 кН × м; Мz = 2,2 кН × м; d = 60 мм.

Решение:

Строим эпюры нормальных напряжений от действия изгибающих моментов относительно осей Ох и Оу и эпюру касательных напряжений от кручения (рис. 15.2).

Максимальное касательное напряжение возникает на поверхности. Максимальные нормальные напряжения от момента Мх возникают в точке A, максимальные нормальные напряжения от момента Mу в точке В. Нормальные напряжения складываются, потому что изгибающие моменты во взаимно перпендикулярных плоскостях геометрически суммируются.

Суммарный изгибающий момент:

Рассчитываем эквивалентный момент по теории максимальных касательных напряжений:

Условие прочности:

Момент сопротивления сечения: Wосевое = 0,1×603 , ⋅ = 21600 мм3

Проверяем прочность:

Прочность обеспечена.

Пример 2. Из условия прочности рассчитать необходимый диаметр вала. На валу установлены два колеса, в зацеплении действуют окружные и радиальные силы. В горизонтальной плоскости действуют Ft1 = 1,2 кН; Ft2 = 2 кН, в вертикальной Fr1 = −0,43 кН; Fr2 = 0,72 кН.

Диаметры колес соответственно d1 = 0,1 м; d2 = 0,06 м. Принять для материала вала [σ] = 50 МПа.

Решение:

Определяем реакции в опорах в горизонтальной и вертикальной плоскостях в отдельности. Строим эпюры изгибающих моментов (см. рис. 15.4).

Под действием окружных сил вал скручивается. Определим величину действующего крутящего момента.

Составим расчетную схему вала (рис.15.3).

1. Крутящий момент на валу:

2. Изгиб рассматриваем в двух плоскостях: горизонтальной (пл. H) и вертикальной (пл. V).

В горизонтальной плоскости определяем реакции в опоре:

Определяем изгибающие моменты в точках С и В:

В вертикальной плоскости определяем реакции в опоре:

Определяем изгибающие моменты в точках С и В:

Суммарные изгибающие моменты в точках С и В:

В точке В максимальный изгибающий момент, здесь же действует и крутящий момент.

Расчет диаметра вала ведем по наиболее нагруженному сечению.

3. Эквивалентный момент в точке В по третьей теории прочности:

4. Определяем диаметр вала круглого поперечного сечения из условия прочности:

Округляем полученную величину: d = 36 мм.

При назначении диаметров вала необходимо пользоваться стандартным рядом диаметров.

6. Задание для студентов.

Для промежуточного вала редуктора, передающего мощность Р при угловой скорости ω, определить вертикальную и горизонтальную составляющие реакций подшипников, построить эпюры крутящего момента и изгибающих моментов в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Определить диаметры вала по сечениям, приняв [σ] = 60 МПа и полагая Fr = 0,364×Ft. Расчет произвести по гипотезе максимальных касательных напряжений.

Указание. Окружную силу определить по формуле

Практическое занятие №9

ТЕМА: Геометрический расчет цилиндрической передачи

1. Цель работы: иметь представление о методах зубонарезания и требованиях к профилю зубьев, об основной теореме зацепления, об эвольвентном зацеплении зубьев, шаге зацепления, модуле зуба колеса. Знать характеристики эвольвентного зацепления зубьев, формулы для геометрического расчета цилиндрических колес и уметь ими пользоваться.

2. Оборудование и материалы: интернет - ресурсы, учебники.

3. Задание. Рассчитать геометрические параметры зубчатых колес цилиндрической передачи.

4. Пояснения к работе. Краткие теоретические сведения.

4.1. В зависимости от взаимного расположения валов передачи бывают цилиндрическими (валы параллельны), коническими (оси валов пересекаются), винтовые, гипоидные, спироидные (валы скрещиваются).

В зависимости от расположения зубьев на колесе различают прямозубые, косозубые, шевронные колеса и колеса с круговым зубом Поверхности взаимодействующих зубьев должны обеспечивать постоянство передаточного числа передачи. Для этого профили зубьев должны подчиняться определенным требованиям, вытекающим из основной теоремы зацепления:

общая нормаль, проведенная через точку касания профилей А1А2, пересекает линию центров колес О1О2 в точке, делящей линию центров в отношении обратно пропорциональном угловым скоростям (рис. 14.1).

4.2. Практическое применение получило эвольвентное зацепление, благодаря технологичности и высокой несущей способности.

При передаче движения колеса сцепляются по линии А1А2 (линии зацепления). Линия зацепления образует с касательной, проведенной в точке касания П (полюс зацепления) угол зацепления α°. Для цилиндрических колес угол зацепления равен 20°.

Рис. 14.1. Геометрия цилиндрической передачи: П — полюс зацепления; A1A2 — линия зацепления; S1S2 — длина активной линии зацепления; α — угол зацепления; aw — межосевое расстояние; d1, d2 — диаметры делительных окружностей; ha, hf — высота головки и ножки зуба соответственно; df1, df 2 — диаметры окружностей впадин; da1, da2 — диаметры окружностей выступов

Непрерывность работы передачи обеспечена, если последующая пара зубьев входит в зацепление до выхода из зацепления предыдущей, то есть существует некоторое перекрытие.

Основным геометрическим параметром зубчатого колеса является модуль зуба.

Модуль зуба — величина, равная отношению окружного шага зубьев рt по делительной окружности к числу π.

Геометрические параметры зубчатого колеса могут быть выражены через модуль и число зубьев колеса.

Диаметр делительной окружности: d = m×z, где z — число зубьев;

Диаметр окружности выступов: da = d + 2×ha = m× (z + 2);

Диаметр окружностей впадин: df = d − 2×hf = m× (z − 2,5);

Высота головки зуба: ha = m;

Высота ножки зуба: hf = 1,25×m.

Основным геометрическим параметром зубчатой передачи является межцентровое расстояние aω.

aω = 0,5×m× (z1 + z2)

4.3. Методы зубонарезания.

Метод обкатки — точный, высокопроизводительный и наиболее распространенный метод. Процесс зубонарезания повторяет процесс зацепления двух колес или колеса с рейкой. Одно из колес снабжено режущими кромками и является режущим инструментом. Заготовка вращается, инструмент перемещается вдоль заготовки. Нарезание может производиться червячной модульной фрезой (рис. 14.2, а, б). Заготовка и фреза вращаются вокруг своих осей, обеспечивается непрерывность процесса. Одним и тем же инструментом можно нарезать колеса данного модуля с разным числом зубьев.

При методе копирования режущий инструмент соответствует профилю впадины зуба колеса. После нарезания каждой впадины заготовку поворачивают на величину одного шага и операцию повторяют.

С изменением числа зубьев меняется форма впадины, поэтому для каждого модуля и числа зубьев нужно иметь свою фрезу. Этот метод менее точный, менее производительный, применяется в мелкосерийном производстве (рис. 14.2, в, г). Копирование производится дисковой или концевой фрезами.

Рис. 14.2. Виды зубонарезания: а, б — методом обкатки; в, г — методом копирования

5. Пример геометрического расчета передачи.

5.1. По выданному зубчатому колесу измерив высоту зуба определить предварительно модуль зубчатой передачи по формуле (см. п. 4.2)

m = h /2,25.

5.2. Выбрать для колеса ближайший модуль по стандарту.

Стандартные модули m (выборка), мм:

1-й ряд: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 и т. д.

Передаточные числа i:

1-й ряд: 1,0; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.0; 5,0; 6,3; 8,0 и т. д. (допускается отклонение до 4 %).

Межцентровые расстояния aω, мм:

1-й ряд: 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630.

5.3. По числу зубьев колеса и стандартному модулю определить геометрические размеры пары колес с учетом заданного передаточного отношения.

z1 — число зубьев ведущего колеса;

z2 — число зубьев ведомого колеса;

i = u = z2 /z1 — передаточное число зубчатой передачи;

z2 = z1×u.

5.4. Рассчитать геометрические параметры зубчатой цилиндрической передачи по приведенным в п. 4.2. формулам.

Полученную величину межцентрового расстояния уточнить по стандарту.

6. Задание для студентов.

Рассчитать геометрические параметры цилиндрических прямозубых колес.

Рекомендации:

1. Измерить высоту зуба колеса, определить ориентировочно модуль зуба по формуле m = h/2,25.

2. Уточнить полученное значение модуля по соответствующему стандарту.

3. По числу зубьев шестерни и передаточному отношению передачи определить геометрические параметры шестерни, колеса и межцентровое расстояние передачи.

4. При необходимости по заданному варианту использовать исходные данные из таблицы.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота зуба шестерни, мм | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Число зубьев шестерни | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 23 |  |
| Передаточное отношение | 1,6 |  | 2 |  | 2,5 |  | 4 |  | 5 |  |

При защите работы ответить на вопросы тестового задания.

Перечислить методы зубонарезания, особенности эвольвентного зацепления.

Перечислить виды разрушений зубчатых колес.

Заключение

Настоящее пособие позволяет привить студентам навыки самостоятельного анализа задач, активизирует мышление. Данная система заданий, построенная с учетом современных дидактических требований, способствует осознанному и прочному усвоению теоретического материала, выработке практических умений и навыков.

Данное пособие также полезно и для самостоятельной подготовки.

Рекомендуемая литература

Основная

Олофинская, В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий: Учебное пособие. — 3-е изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 349 с. - (Профессиональное образование).

Олофинская,В.П. Техническая механика. Практические работы с краткими теоретическими сведениями и методическими указаниями : учебное пособие / В.П. Олофинская. — М. : НЕОЛИТ, 2019. – 168 с. – (Профессиональное образование).

Земляной, Кирилл Геннадьевич. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / К.Г. Земляной, А.Э. Глызина ; М-во науки и высшего образования РФ.— Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-та, 2022.— 235, [1] с.

Дополнительная

Олофинская, В. П. Детали машин. Основы теории, расчета и конструирования : учебное пособие / В.П. Олофинская. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 72 с. — (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: https://znanium.com/read?id=364608

Олофинская, В. П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий : учебное пособие / В.П. Олофинская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 132 с. — (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: https://znanium.com/read?id=368968

Методические рекомендации по выполнению практических работ.

Электронные издания

Teormech [Электронный ресурс], режим доступа : http://teormech.ru/index.php/pages/about;

Sopromato.ru [ Электронный ресурс], режим доступа : http://sopromato.ru/

Приложение