МИНИСТЕРСТВО образования белгородской области

областное государственное  автономное

профессиональное образовательное учреждение

«Губкинский горно-политехнический колледж»

Комплект контрольно-оценочных средств

по  дисциплине  ОП.06 «Электротехника»

для специальности среднего профессионального образования

22.02.09 Металлургия черных металлов

Губкин 2026г.

Организация-разработчик: ОГАПОУ  «Губкинский горно-политехнический колледж»

Разработчик: Марченко И.В., преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ  «Губкинский горно-политехнический колледж».

Содержание

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Паспорт контрольно-оценочных средств |  |
| 1.1 Общие положения |  |
| 1.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке |  |
| 1.3 Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля |  |
| 2. Текущий контроль |  |
| 2.1 Структура тестовых заданий |  |
| 2.2 Время на подготовку и выполнение тестовых заданий |  |
| 2.3 Шкала оценки тестов |  |
| 3 Промежуточный контроль |  |
| 3.1 Критерии оценки знаний студентов на дифференцированном зачете |  |
| Приложение 1 Комплект тестов по дисциплине «Электротехника |  |
| Приложение 2 Перечень вопросов для проведения экзамена по дисциплине «Электротехника» |  |

1  Паспорт  контрольно-оценочных средств

1.1 Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Электротехника».

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференциального зачета.

КОС разработаны на основании положений:

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки СПО 22.02.09 Металлургия черных металлов тпрограммы учебной дисциплины «Электротехника».

1.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения

Умения:

У1 - читать электрические принципиальные и монтажные схемы

У2 - рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов

У3 - проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ

У4 - пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании

У5 - производить контроль параметров работы электрооборудования

У6 - снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации

Знания:

З1 - основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, электрическом и магнитном поле, основные законы электротехники

З2 - единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, характеристики электрических и магнитных полей

З3 - последовательное и параллельное соединение проводников и источников питания

З4 - сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов

З5 - принципы действия, устройство, основные характеристики электрических машин, аппаратуры управления и защиты, основные элементы схем электроснабжения

З6 - типы и правила графического изображения и составления электрических схем, условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин

З7 - способы экономии электроэнергии

1.3 Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

| Наименование элемента умений или знаний | Виды аттестации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| У1 - читать электрические принципиальные и монтажные схемы | УО, ПЗ,Т | ДЗ |
| У2 - рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов | УО, Т | ДЗ |
| У3 - проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ | УО, ПЗ | ДЗ |
| У4 - пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании | УО, ПЗ, Т | ДЗ |
| У5 - производить контроль параметров работы электрооборудования | ПЗ | ДЗ |
| У6 - снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации | УО, ПЗ | ДЗ |
| З1 - основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, электрическом и магнитном поле, основные законы электротехники | УО, ПЗ | ДЗ |
| З2 - единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, характеристики электрических и магнитных полей | УО, ПЗ, Т | ДЗ |
| З3 - последовательное и параллельное соединение проводников и источников питания | УО | ДЗ |
| З4 - сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов | УО, ПО, ПЗ, Т | ДЗ |
| З5 - принципы действия, устройство, основные характеристики электрических машин, аппаратуры управления и защиты, основные элементы схем электроснабжения | УО, ПО, ПЗ, Т | ДЗ |
| З6 - типы и правила графического изображения и составления электрических схем, условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин | УО, ПЗ, Т | ДЗ |
| З7 - способы экономии электроэнергии | УО, ПО, Т | ДЗ |

2. Текущий  контроль

2.1 Устный  опрос

2.1.1   Шкала  оценки устного  ответа

| Критерии оценки | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | балл (отметка) |
| Обучающийся: - последовательно, связно излагает материал, показывает знание и глубокое понимание всего материала; - делает необходимые выводы; - в пределах программы отвечает на поставленные вопросы. | 5 | отлично |
| Обучающийся: - усвоил основной материал программы; - ответ, в основном, удовлетворяет установленным требованиям, но при этом делает несущественные пропуски при изложении фактического материала, предусмотренного программой; - допускает две негрубые ошибки или неточности в формулировках. | 4 | хорошо |
| Обучающийся: - знает и понимает основной материал программы; - материал излагается упрощенно, с ошибками и затруднениями. | 3 | удовлетворительно |
| Обучающийся: - излагает материал бессистемно; - ответ отсутствует. | 2 | неудовлетворительно |

2.1.2   Пример  вопросов  для  устного  ответа  обучающихся  по  теме  «Электроизмерительные   приборы» для   повторения  и  актуализации  опорных  знаний:

при  фронтальном  опросе.

- Дайте  определение  понятию  «измерение».

- Перечислите  основные показатели электроизмерительных приборов.

- Как  определяется  номинальная величина  для  многопредельных приборов?

- Какая  величина  называется  постоянной  прибора?

- Назовите   погрешности  измерения.

- Какая  погрешность  оценивает  точность измерения?

- Какой  частью  шкалы  рекомендуется  пользоваться  для  повышения точности измерений?

При  первичном  закреплении  материала

- Что  такое  «измерение»?

- Какие  приборы  называют  электроизмерительными?

- Почему внутреннее сопротивление амперметра  должно быть ничтожно мало?

- Почему  разрешается измерять напряжение путем касания подключенными к вольтметру щупами соответствующих точек ЭЦ?

- Опишите  процесс  установки нуля  омметра.

- Перечислите  основные  показатели электроизмерительных приборов и  дайте  им  определение.

2.2 Практические занятия.

2.2.1 Структура практического  занятия

- краткие  теоретические  сведения  по  теме  урока  для  углубления полученных знаний, необходимых для формирования умений;

- ход  работы – выполнение  заданий.  Задание   может иметь одну из следующих форм:

форму  задачи;  таблицы;  характеристики  прибора;  чтение  электрических  схем;  сборка схем  и  анализ  результатов.

- ответы  на  контрольные  вопросы  для  защиты  выполненной  работы

2.2.2 Время на подготовку и выполнение   заданий:

Подготовка, объяснение заданий и критерий оценки работы 10 мин.;

изучение  теоретического  материала – 45 мин;

выполнение  30 мин.;

защита 10 мин;

всего – два  академических  часа (90мин)

2.  Текущий  контроль

2.3  Тестовые контрольные  задания

2.3.1 Структура тестовых  контрольных заданий

Тестовые  контрольные  работы   по  разделам  представлены:

Для  первого  раздела – 2  варианта  по  20  вопросов;

Для  второго  раздела – 2  варианта  по  20  вопросов;

2.2 Время на подготовку и выполнение  тестовых  заданий:

Подготовка, объяснение заданий и критерий оценки работы 5 мин.;

выполнение  35 мин.;

оформление и сдача 5 мин;

всего 45мин.

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется  1 балл. За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется  0 баллов

Шкала оценки тестов

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | неудовлетворительно |

Приложение 1

Комплект тестов по дисциплине  «Электротехника»

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи

Вариант  1.

| № п/п | Вопрос | Вариант ответа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электрическая цепь - это | а) любой замкнутый путь электрической цепи, который можно обойти, двигаясь по ее ветвям б) место контактного соединения не менее трех проводов в) участок цепи, соединяющий два соседних узла г) путь, созданный для протекания электрического тока |  |  |
|  | Электрическое сопротивление - это устройство, создающее: | а) условия для протекания электрического тока б) разность потенциалов в) электрическое поле г) противодействие протеканию электрического тока |  |  |
|  | Какое из свойств не является свойством электростатического поля? | - Силовое воздействие поля направлено от положительного заряда к отрицательному. - Поле создаётся неподвижным электрическим зарядом. - Существование поля определяется по действию на неподвижные электрические заряды - Силовые линии данного поля замкнуты |  |  |
|  | Силовые линии электростатического поля | - Разомкнуты - Замкнуты - Оба ответа верны - Правильный ответ отсутствует |  |  |
|  | На каком рисунке правильно указано направление силовых линий электростатического поля? | а. б. в. |  |  |
|  | Как изменится ёмкость конденсатора, если напряжение на его пластинах увеличить? | - Уменьшится - Увеличится - Останется прежней |  |  |
|  | Электростатическое поле создаётся | - Поступательно движущимися электрическими зарядами - Неподвижными электрическими зарядами - Вращающимися электрическими зарядами |  |  |
|  | Какое выражение соответствует закону Джоуля - Ленца: |  |  |  |
|  | На какой схеме амперметр подключен правильно: |  |  |  |
|  | Источники питания в электрической цепи постоянного тока преобразуют: | - Электрическую энергию в механическую - Механическую энергию в электрическую - Электрическую энергию в другие виды энергии - Разные виды энергии в электрическую энергию |  |  |
|  | Определите сопротивление нити накаливания лампы, если при напряжении в сети 220В протекает ток 2,2А? | - 20 Ом - 100 А - 1,1Ом - 0,2 Ом - 100 Ом |  |  |
|  | Какая из величин обозначается буквой U: | а) Напряжение б) Сила тока в) Мощность г) Сопротивление д) ЭДС |  |  |
|  | Прибор для измерения напряжения в электрической цепи называется: | а)Амперметром б)Вольтметром в)Ваттметром г)Фазометром д)Омметром е)Транспортиром |  |  |
|  | «Количество теплоты, которое выделяется в проводнике при протекании по нему электрического тока, прямо пропорционально произведению квадрата тока, сопротивления проводника и времени протекания тока». Это высказывание соответствует: | а) Закону Ома для участка цепи б) Закону Ома для замкнутой цепи в) Первому закону Кирхгофа г) Второму закону Кирхгофа д) Закону Джоуля - Ленца |  |  |
|  | Разность потенциалов на зажимах рабочего элемента электрической цепи | - Сила тока - Напряжение - Сопротивление - Мощность |  |  |
|  | Катушка в цепи постоянного тока | - Заряжается и «не пропускает» электрический ток - Не замечает протекания тока, как обычный провод - Преобразует электрическую энергию в тепловую - Постоянно перезаряжается |  |  |
|  | Основные параметры какого режима работы цепи указаны? | I → ∞ E = E ном R→ 0 |  | Короткого замыкания Холостого хода Номинальный режим Согласованный режим |
|  | Преобразует электрическую энергию в другие виды энергии. | - Источник питания - Электроприёмник - Вспомогательные элементы |  |  |
|  | Как взаимодействуют два параллельных проводника при противоположном направлении токов в них? | - Притягиваются - Отталкиваются - Не взаимодействуют |  |  |
|  | На рисунке линейный ток идёт |  | - от т.А до т.N - от т.А до т.а - от т.N до т.n - от т.а до т.n |  |

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи.

Вариант  2.

| № п/п | Вопрос | Вариант ответа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контуром электрической цепи называется: | а) любой замкнутый путь электрической цепи, который можно обойти, двигаясь по ее ветвям б) место контактного соединения не менее трех проводов в) участок цепи, соединяющий два соседних узла |  |  |
|  | Электродвижущая сила - это: | а) разность потенциалов б) работа электрического тока по перенесению заряда из одной точки электрической цепи в другую, совершаемая за единицу времени в) сила, заставляющая двигаться электрические заряды г) способность проводника пропускать электрический ток д) разность потенциалов на зажимах рабочего элемента электрической цепи |  |  |
|  | Какая из величин обозначается буквой I: | а) Напряжение б) Сила тока в) Мощность г) Сопротивление д) ЭДС |  |  |
|  | Какому закону электрической цепи соответствует данное выражение: | а) Закону Ома для участка цепи б) Закону Ома для замкнутой цепи в) Первому закону Кирхгофа г) Второму закону Кирхгофа д) Закону Джоуля - Ленца |  |  |
|  | Прибор для измерения сопротивления электрической цепи называется: | а) Амперметром б) Вольтметром в) Ваттметром г) Фазометром д) Омметром |  |  |
|  | Электроприёмники в электрической цепи постоянного тока преобразуют: | - Электрическую энергию в механическую - Механическую энергию в электрическую - Электрическую энергию в другие виды энергии - Разные виды энергии в электрическую |  |  |
|  | Какие свойства являются свойствами электростатического поля? | - Силовое воздействие поля направлено от положительного заряда к отрицательному. - Силовые линии данного поля замкнуты - Поле создаётся неподвижным электрическим зарядом. - Существование поля определяется по действию на неподвижные электрические заряды |  |  |
|  | На каком рисунке изображены силовые линии электростатического поля? | а) б) |  |  |
|  | Силовые линии поля всегда направлены | - От положительного заряда к отрицательному - От отрицательного заряда к положительному - Могут менять направление произвольно - Меняют направление периодически или по заданному закону |  |  |
|  | Электростатическое поле создаётся | - Неподвижными электрическими зарядами - Движущимися электрическими зарядами |  |  |
|  | Единицей измерения силы тока является: | а) Вольт б) Ампер в) Ватт г) Ом д) Сименс |  |  |
|  | Какой ток будет протекать через лампочку с сопротивлением нити 200 Ом, если в сети напряжение 220В? | - 1,1А - 2,2А - 440А - 0,11А - 15А |  |  |
|  | На какой схеме вольтметр подключен правильно: |  |  |  |
|  | «Сила тока в замкнутой цепи равна отношению ЭДС источника питания к сумме внешнего сопротивления цепи и внутреннего сопротивления источника питания». Это высказывание соответствует: |  | а) Закону Ома для участка цепи б) Закону Ома для замкнутой цепи в) Первому закону Кирхгофа г) Второму закону Кирхгофа д) Закону Джоуля - Ленца |  |
|  | Количество электричества, проходящее через поперечное сечение проводника | - Сила тока - Напряжение - Сопротивление - Мощность |  |  |
|  | Конденсатор в цепи постоянного тока | - Заряжается и «не пропускает» электрический ток - Не замечает протекания тока, как обычный провод - Преобразует электрическую энергию в тепловую - Постоянно перезаряжается |  |  |
|  | Основные параметры какого режима работы цепи указаны? | I = 0 E = E ном R →∞ |  | Короткого замыкания Холостого хода Номинальный режим Согласованный режим |
|  | Электроприёмник | - преобразует электрическую энергию в другие виды энергии. - преобразует различные виды энергии в электрическую энергию - выполняют коммутационные и защитные функции |  |  |
|  | Трёхфазную систему «звезда с нулевым проводом» обычно используют | а) при равномерной симметричной нагрузке 6) при неравномерной симметричной нагрузке в) при равномерной несимметричной нагрузке г) если нагрузка очень велика д) при осветительно-силовой нагрузке |  |  |
|  | Реактивная мощность в цепи переменного тока (укажите правильные высказывания) | - Обозначается Q - Обозначается Р - Измеряется в ВАр - Измеряется в Вт - Преобразует электрическую энергию в энергию магнитного поля - Преобразует электрическую энергию в энергию электрического поля конденсатора - Преобразует электрическую энергию в механическую или тепловую |  |  |

Раздел  2  «Электротехнические  приборы  и  устройства»

Вариант 1.

| № п/п | Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- | --- |
|  | При работе прибора какой системы используется принцип втягивания ферромагнитного сердечника в катушку с током? | а) электромагнитной б) индукционной в) магнитоэлектрической г) электродинамической д) выпрямительной |
|  | При измерении силы тока амперметр подключается | - Параллельно электроприёмнику - Последовательно с электроприемником - Параллельно источнику питания - Последовательно с источником питания |
|  | Вольтметр включают в цепь параллельно, т.к. его внутреннее сопротивление | - Сопоставимо с сопротивлением цепи - Меньше сопротивления цепи - больше сопротивления цепи |
|  | Для измерения целостности цепи переключатель омметра устанавливают | - В соответствии с предполагаемым сопротивлением цепи - На сопротивление 70-100Ом - На максимально возможный предел измерения сопротивления - На указатель звонка |
|  | Значение физической величины, идеально отражающее данную величину: | а) мнимое б) настоящее в) истинное г) действительное д) измеренное |
|  | Для чего в измерительном механизме электроизмерительного прибора необходим успокоитель? | а) для установки стрелки в нулевое положение б) для прекращения колебаний подвижной части в) для повышения точности измерений г) для указания измеряемой величины д) для создания противодействующего момента |
|  | Для проверки точности других средств измерения применяются: | а) рабочие средства измерения б) образцовые средства измерения в) эталон г) контрольные средства измерения д) проверочные средства измерения |
|  | Приборы, преобразующие физический параметр в электрическую величину- это | а) усилители б) первичные преобразователи в) цифроаналоговые преобразователи г) исполнительные механизмы д) реле |
|  | Основное магнитное поле генератора постоянного тока создаётся током | а) обмотки якоря б) обмотки возбуждения в)компенсационной обмотки г) обмотки добавочных полюсов д)обмотки главных полюсов |
|  | Амперметр включается в цепь через шунт | а) в цепях переменного однофазного тока б) для расширения пределов измерения в цепях постоянного тока в) в цепях трехфазного переменного тока г) в цепях постоянного и переменного тока д) в искробезопасных цепях |
|  | Какой физический закон лежит в основе принципа действия магнитоэлектрического прибора? | а) Закон Ома б) Закон Кирхгофа в) Закон самоиндукции г) Закон электромагнитной индукции |
|  | На какие режимы работы рассчитаны измерительные трансформаторы напряжения? | а) Холостой ход б) Короткое замыкание |
|  | Ток или мощность, протекающая по проводникам электроприемника | - Потребитель - Электроприемник - Электрическая нагрузка |
|  | Какую величину контролирует преобразователь, изображенный на схеме? | а) скорость вращения вала б) температуру обмоток двигателя в) давление в системе г) выпрямленное напряжение д) состояние подшипников |
|  | Для измерения прямым методом силы тока в цепи используют: | а) ваттметр б) вольтметр и амперметр в) вольтметр г) амперметр д) частотомер |
|  | Найти частоту вращения ротора, если s = 0,05; p = 1; f = 50 Гц | - 3000 об/мин - 1425 об/мин - 2850 об/мин - 950 об/мин - 1500 об/мин |
|  | Явнополюсные роторы применяются в генераторах | а) малой скорости вращения б) средней скорости вращения в) большой скорости вращения |
|  | Обмотка трансформатора, которую подключают к источнику переменного напряжения, называется … | - первичной - вторичной - нагрузкой - потребителем |
|  | Обмотку низшего напряжения трансформатора делают из … сечения | - медного провода большого - медного провода малого - алюминиевого провода большого - алюминиевого провода малого |
|  | Почему сердечник якоря машины постоянного тока набирают из листов электротехнической стали, изолированных между собой? | a) Для уменьшения потерь мощности от перемагничивания и вихревых токов. b) Из конструктивных соображений. c) Для уменьшения магнитного сопротивления потоку возбуждения. d) Для шумопонижения |

Раздел  2  «Электротехнические  приборы  и  устройства»

Вариант  2.

| № п/п | Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- | --- |
|  | При работе прибора какой системы используется принцип взаимодействия магнитного поля постоянного магнита и проводника с током | а) электромагнитной б) индукционной в) магнитоэлектрической г) электродинамической д) вибрационной |
|  | При измерении напряжения вольтметр подключается | - Параллельно электроприёмнику - Последовательно с электроприемником - Параллельно источнику питания - Последовательно с источником питания |
|  | Амперметр включают в цепь последовательно, т.к. его внутреннее сопротивление | - Сопоставимо с сопротивлением цепи - Меньше сопротивления цепи - больше сопротивления цепи |
|  | Электроизмерительный прибор с каким номинальным напряжением нужно выбрать для получения максимальной точности измерения напряжения 220В: | а) 1500В б) 300В в) 500В г) 900В д) 600В |
|  | Какую схему можно использовать для измерения активной мощности в 3-х фазной 4-х проводной цепи переменного тока при несимметричной нагрузке? |  |
|  | Для чего в измерительном механизме электроизмерительного прибора необходима пружина? | а) для установки стрелки в нулевое положение б) для прекращения колебаний подвижной части в) для повышения точности измерений г) для указания измеряемой величины д) для создания противодействующего момента |
|  | Для измерения сопротивления изоляции переключатель омметра устанавливают | - В соответствии с предполагаемым сопротивлением цепи - На сопротивление 70-100Ом - На максимально возможный предел измерения сопротивления - На указатель звонка |
|  | В цепи фотоэлектрического преобразователя появляется ток: | а) при повышении температуры б) при исчезновении света в) при облучении светом г) при кратковременной вспышке света |
|  | Вращающееся магнитное поле создаётся | - Током обмотки ротора - Током обмотки статора - Током питающих проводов |
|  | Измерительные трансформаторы предназначены: | а) для расширения пределов измерения электроизмерительных приборов в цепях постоянного тока б) в цепях переменного однофазного тока в) в цепях трехфазного переменного тока г) в цепях постоянного и переменного тока д) в искробезопасных цепях |
|  | Электроустановка, преобразующая электроэнергию I~ одного напряжения в электроэнергию другого напряжения называется | - Главной Понизительной Подстанцией - Трансформаторной Подстанцией - Распределительным Пунктом - Подстанцией Глубокого Ввода - Распределительным Устройством |
|  | На какие режимы работы рассчитаны трансформаторы тока? | а) Холостой ход б) Короткое замыкание |
|  | Аппарат, агрегат, преобразующий электроэнергию в другие виды | - Потребитель - Электроприёмник - Электрическая нагрузка |
|  | Какую величину контролирует преобразователь, изображенный на схеме? | а) скорость вращения вала б) температуру в) давление в системе г) выпрямленное напряжение д) состояние подшипников |
|  | Для измерения косвенным методом сопротивления в цепи используют: | а) ваттметр б) вольтметр и амперметр в) вольтметр г) амперметр и ваттметр д) частотомер |
|  | Найти частоту вращения ротора, если s = 0,05; p = 1; f = 50 Гц | - 3000 об/мин - 1425 об/мин - 2850 об/мин - 950 об/мин - 1500 об/мин |
|  | С какой скоростью вращается ротор синхронного генератора? | а) С той же скоростью, что и вращающееся магнитное поле токов статора б) Со скоростью, большей скорости вращения поля токов статора в) Со скоростью, меньшей скорости вращения поля токов статора г) Скорость вращения ротора определяется заводом - изготовителем |
|  | Работа трансформатора основана на явлении … | - вращающегося магнитного поля - взаимоиндукции - взаимодействия токов в обмотках - возникновения вихревых токов. |
|  | Сердечник трансформатора собирают из … | - железных стержней - алюминиевых листов - листов электротехнической стали - стержней электротехнической стали |
|  | Генератор постоянного тока смешанного возбуждения это генератор, имеющий | a) Параллельную обмотку возбуждения. b) Последовательную обмотку возбуждения. c) Параллельную и последовательную обмотки возбуждения. d) Имеющий особые обмотки возбуждения |

3  Промежуточный  контроль

3.1  Критерии оценки знаний студентов на дифференцированном  зачете

Оценки "отлично" заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно решать задачи, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

Оценки "хорошо" заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно решающий предусмотренные  программой  задачи, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Оценки "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с решением задач, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при решении экзаменационных задач, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в решении предусмотренных программой задач. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании колледжа без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Приложение 2

ВОПРОСЫ

для проведения промежуточной аттестации обучающихся первого курса по  дисциплине  Электротехника  в форме экзамена  по основной образовательной программе по специальности 22.02.09 Металлургия черных металлов

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи

- Электрические цепи постоянного тока

- Режимы  работы  электрических  цепей

- Способы соединения резисторов.

- Работа  и  мощность  электрического  тока

- Закон  Ома.

- Закон  Джоуля-Ленца

- Электрическое поле.

- Характеристика электрического поля.

- Конденсаторы.

- Соединение  конденсаторов

- Магнитное поле.

- Основные свойства  магнитного поля.

- Магнитные  свойства  материалов

- Однофазные электрические цепи синусоидального тока

- Мощность в  цепи синусоидального  переменного тока.

- Коэффициент  мощности

- Последовательная цепь переменного тока.

- Резонанс напряжений

- Трехфазная система переменного тока

- Соединение фаз  трехфазной цепи  звездой

- Соединение фаз  трехфазной цепи  треугольником

- Мощность трехфазной системы

Раздел 2. Электротехнические  приборы  и  устройства

- Электроизмерительные  приборы.

- Основные  понятия  метрологии.

- Измерения  в  цепях  постоянного  тока.

- Измерения  в  цепях  переменного  тока  низкой  частоты.

- Измерения  неэлектрических  величин

- Способы экономии электроэнергии

- Электромагниты

- Устройство и  работа   трансформаторов

- Устройство и  работа    электрических  машин постоянного тока

- Устройство и  работа    электрических  машин переменного тока

- Электроизмерительные   приборы

- Измерения мультиметром

- Генераторные  датчики

- Параметрических  датчики

- Коммутационные  аппараты  ручного  управления

- Электромагнитные реле

- Коммутационные  аппараты  автоматического    управления

Преподаватель  __________________________________  /И.В.Марченко/

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен.